目录

前言	1

1.项目及项目区概况	4

1.1 项目概况	4

1.2 项目区概况	12

2.水土保持方案和设计情况	14

2.1 主体工程设计	14

2.2 水土保持方案	14

2.3 水土保持方案变更	15

2.4 水土保持后续设计	15

3.水土保持方案实施情况	16

3.1 水土流失防治责任范围	16

3.2 弃渣场设置	18

3.3 取料场设置	18

3.4 水土保持措施总体布局	19

3.5 水土保持设施完成情况	20

3.6 水土保持投资完成情况	22

4.水土保持工程质量	29

4.1 质量管理体系	29

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定	29

4.3 弃渣场稳定性评估	33

4.4 总体质量评价	33

5.项目初期运行及水土保持效果	35

5.1 初期运行情况	35

5.2 水土保持效果	35

5. 3 公众满意度调查	38

6.水土保持管理	40

6.1 组织领导	40

6.2 规章制度	40

6.3 建设管理	40

6.4 水土保持监测	41

6.5 水土保持监理	44

6.6 水土保持补偿费缴纳情况	46

6.7水土保持设施管理维护	46

7.结论	47

7.1 结论	47

7.2 遗留问题安排	48

8.附件及附图	49

8.1 附件	49

8.2 附图	49

# 前言

G320线普安江西坡至三板桥公路改扩建工程，位于黔西南州普安县境内，是贵州省及黔西南州的一条重要交通要道。本项目的建设将进一步提升沿线区域的交通运输能力，对普安县乃至整个黔西南区的经济发展将发挥重要作用，并将推动普安旅游业的发展，加快滇黔桂石漠化地区脱贫致富，同时也是打造贵州省“五个100工程”建设的需要。为紧紧抓住交通引领经济发展的历史性机遇，认真落实省委、省政府“工业强省”和“城镇化带动”战略，加快实现“加速发展，加快转型，推动跨越”的总要求。该项目的建设，将提高该路段的通行能力和服务水平，完善沿线交通基础设施，既带动普安县的发展，又有利于沿线人民群众的出行，沿线人民急切盼望本项目的早日实施。

根据《中华人民共和国水土保持法》和《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》等法律、法规的要求，2017年9月，普安县交通运输局委托贵州天保生态股份有限公司对《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案报告书》进行编制工作，为此，贵州天保生态股份有限公司组织相关的工作人员在现场踏勘的基础上，及相关部门的大力协同下，按照《开发建设项目水土保持技术规范》的有关要求，编制完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案报告书》（送审稿），于2018年4月8日通过黔西南州水务局组织的专家审查，根据专家审查意见，修改完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案报告书》（报批稿），以下简称《方案》。2018年6月4日获得黔西南州水务局下发的批复《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案的复函》(州水务函〔2018〕28号文)。

工程在建设期，建设单位重视并积极配合，落实了水土保持监理、监测等保障措施，按照水土保持相关制度的要求开展工作，并自觉接受有关水行政主管部门的监督检查，落实了相应的水土保持措施。建设单位委托贵州天保生态股份有限公司负责项目建设过程中水土保持工程的监理工作，于2017年6月委托贵州天保生态股份有限公司负责项目建设过程中水土保持工程的监测工作和委托河南省豫北水利勘测设计院有限公司贵州分公司承担本项目水土保持设施验收报告编制工作，截止2020年10月，项目建设所造成的扰动土地基本得到治理。

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知）》（办水保〔2019〕172号的规定，受建设单位委托，我公司于2020年10月开始对G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程工程水土保持设施验收报告的编制工作，我公司专门成立了G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持设施验收工作组。

在本项目正式申请验收之前，工作组听取了建设单位关于工程建设情况、水土保持方案实施工作总结，以及水土保持监理单位和监测单位对水土保持工程监理和监测情况的汇报，审阅了工程档案资料，深入工程现场勘察、抽查了水土保持设施及关键部位工程，检查了工程质量，认真、仔细核实了各项措施的工程量，对水土流失防治责任范围内的水土流失现状、水土保持措施的功能及效果进行了评估，提出了相应的意见。工作组经认真分析研究，编写完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持设施验收报告》。

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持设施验收特性表

| 验收工程名称 |  | G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程 |  |  |  | 验收工程地点 |  | 普安县 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收工程性质 |  | 改扩建 |  |  |  | 验收工程规模 |  | 二级公路 |  |
| 所在流域 |  | 珠江流域盘江水系 |  |  |  | 所属水土流失 重点防治区 |  | 安晴隆中低山省级水土流失重点预防区，黔西南岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区 |  |
| 水土保持方案批复部门、时间及文号 |  | 黔西南州水务局，2018年6月4日，（州水务函〔2018〕28号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 期 |  | 主体工程 |  |  |  |  | 2015年3月~2017年12月 |  |  |
|  |  | 水土保持工程 |  |  |  |  | 2016年1月~2020年10月 |  |  |
| 土壤流失量 |  | 水土保持方案水土流失预测总量（t） |  |  |  |  | 261.48 |  |  |
|  |  | 水土保持监测量（t） |  |  |  |  | 461.92（2018.6-2020.10） |  |  |
| 防治责任范围(hm2) |  | 水土保持方案确定的防治责任范围（hm2） |  |  |  |  | 72.27 |  |  |
|  |  | 验收的防治责任范围（hm2） |  |  |  |  | 64.15 |  |  |
| 方案拟定水土流失防治目标 | 扰动土地整治率(%) |  |  | 95 | 实际完成水土流失防治指标 |  | 扰动土地整治率(％) |  | 99.81 |
|  | 水土流失总治理度(％) |  |  | 97 |  |  | 水土流失总治理度(％) |  | 99.65 |
|  | 土壤流失控制比 |  |  | 1.0 |  |  | 土壤流失控制比 |  | 1.10 |
|  | 拦渣率(％) |  |  | 95 |  |  | 拦渣率(％) |  | 99 |
|  | 林草植被恢复率（％） |  |  | 99 |  |  | 林草植被恢复率（％） |  | 99.48 |
|  | 林草覆盖率(％) |  |  | 27 |  |  | 林草覆盖率(％) |  | 35.98 |
| 主要工程量 |  | 项目建设区 | 工程措施：主体已实施共计道路边沟41330m，桥梁排水管36m，挡渣墙442m，截水沟35m，综合护坡21117m2，覆土整治2.17hm2，植物攀爬网9381m2；植物措施：混播植草3.36hm2，植草护坡3.65hm2，种行道树13908株，种植油麻藤235株，播撒草种3.55hm2，植物措施面积23.08hm2。 |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量评定 |  | 评定项目 | 总体质量评定 |  |  |  |  | 外观质量评定 |  |
|  |  | 工程措施 | 合格 |  |  |  |  | 合格 |  |
|  |  | 植物措施 | 合格 |  |  |  |  | 合格 |  |
|  |  | 临时措施 | - |  |  |  |  | - |  |
| 投资（万元） |  | 水土保持方案投资（万元） |  |  | 2423.08 |  |  |  |  |
|  |  | 实际发生投资（万元） |  |  | 2240.25 |  |  |  |  |
|  |  | 减少投资主要原因 |  |  | 部分弃渣场被征用，部分植物措施被优化 |  |  |  |  |
| 工程总体评价 |  | 水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规的要求，各项工程安全可靠、质量合格，总体工程质量达到了验收标准，可以组织竣工验收，正式投入运行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持方案编制单位 |  | 贵州天保生态股份有限公司 |  |  |  | 施工单位 |  | 贵州省兴义公路工程有限公司 |  |
| 水土保持监测单位 |  | 贵州天保生态股份有限公司 |  |  |  | 监理单位 |  | 贵州天保生态股份有限公司 |  |
| 设施验收评估单位 |  | 河南省豫北水利勘测设计院有限公司贵州分公司 |  |  |  | 建设单位 |  | 普安县交通运输局 |  |
| 地址/邮编 |  | 贵阳市花溪大道北段128号灵达新苑C座7楼 |  |  |  | 地址/邮编 |  | 普安县盘水街道环城北路108号 |  |
| 联系人 |  | 朱波 |  |  |  | 联系人 |  | 戴卫荣 |  |
| 电话 |  | 13765124637 |  |  |  | 电话 |  | 15519904322 |  |
| 传真 |  | —— |  |  |  | 传真 |  | —— |  |

# 1.项目及项目区概况

## 1.1 项目概况

### 1.1.1 地理位置

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程位于贵州省黔西南州普安县，涉及普安县南湖街道办、盘水街道办。拟建道路起于普安县盘水街道办与晴隆县交界的大桥河处，至于南湖街道办。道路走向大致为由东向西，基本沿老路改扩建，部分路段为新建。项目区地理坐标：东经107°52′08″～107°52′39″，北纬26°03′01″～26°05′31″。

### 1.1.2 主要技术指标

项目名称：G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程；

建设单位：普安县交通运输局；

建设地点：普安县

项目规模：G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程起于普安县盘水街道办与晴隆县交界的大桥河处，经小寨子、长安头、江西坡集镇、许家院、红花湾、赵家田、三道坎、白石乡、芭蕉关、小关岭、文必山、月亮田、东风水库、十里村、黄家垭口、观音洞、九峰村、沙滩头、大梨树、至于南湖街道办。道路全长39.302km，全线按二级公路标准进行改造，设计速度40km/h，路基宽度8.5m，汽车荷载等级为公路-Ⅱ级，路面类型为沥青混凝土，新建36m小桥1座，新建65m长中桥1座，涵洞105道。根据主体设计资料，道路全长39.302km，其中新建3.263km，利用G320线公路改扩建34.951km，完全利用G320公路0.688km，利用X623线改扩建0.4km，老路利用率91.70%。

建设性质：改扩建；

建设内容：路基开挖、平整、涵洞建设、管道敷设、边坡支护、工程砌筑、排水工程、绿化工程等；

建设工期：目建设总工期68个月，已于2015年3月动工，已于2017年12月竣工通车；2018年1月至2020年10月进行水土保持措施完善和养护。

投资：工程总投资23334.21万元，其中土建工程投资17626.70万元。资金来源：中央车购税补助资金21381万元，其余部分由普安县人民政府自筹。项目工程主要特征值详见表1-1。

表1-1G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程工程主要特征指标表

| 一、项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 普安县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 普安县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程等级 | 城市主干道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 | 长度（km） |  | 36.042 |  |  |  | 行车速度（km/h） |  | 40 |
|  | 路基宽度（m） |  | 8.5 |  |  |  | 路面结构 |  | 沥青混凝土路面 |
| 工程投资 | 总投资（万元） |  | 23334.21 |  |  |  | 土建投资（万元） |  | 17626.70 |
| 建设工期 | 68个月（2015年3月至2020年10月） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、主体工程占地情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 |  |  |  | 占地面积（hm2） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 |  | 永久占地 |  |  | 临时占地 |
| 路基工程 |  |  |  | 65.16 |  | 65.16 |  |  |  |
| 桥梁工程 |  |  |  | 0.19 |  | 0.19 |  |  |  |
| 弃渣场 |  |  |  | 5.71 |  | 5.71 |  |  |  |
| 取料场 |  |  |  | 0.83 |  |  |  |  | 0.83 |
| 拌合站 |  |  |  | 0.45 |  | 0.15 |  |  | 0.30 |
| 合计 |  |  |  | 72.34 |  |  |  |  |  |
| 三、土石方挖填工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土石方（万m3） |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  | 外借 | 弃方 |
|  |  | 78.85 |  |  | 32.45 |  |  | 8.90 | 55.30 |

### 1.1.3 项目投资

工程总投资23334.21万元，其中土建工程投资17626.70万元。资金来源：中央车购税补助资金21381万元，其余部分由普安县人民政府自筹。

### 1.1.4 项目组成及布置

本项目建设主要为道路工程、桥梁工程，不涉及隧道，此外还有取料场、弃渣场及施工用水用电等设施。具体布置如下：

1、道路工程

根据主体设计资料，本项目道路宽度为8.5米，计算行车速度40公里/小时。道路全长39.302公里，其中新建道路3.263km，利用老路拓宽改建34.951km，完全利用G320公路0.688km，利用X623线改扩建0.4km，老路利用率为91.70%，路基工程区占地65.31hm2，其中原道路宽度为6.5-7.5m之间。

鉴于本项目的重要地位及所经区域地形、地质条件，结合工可报告的研究结论，全线路基宽度为8.5米。道面布置为：

0.75米（加固土路肩）+2×3.5米（行车道）+0.75米（加固土路肩），路拱及路肩横坡采用2％；

路基设计标高为路基中心线标高，超高绕道路中线旋转，平曲线超高按部颁《公路路线设计规范》进行超高设置，平曲线加宽采用第3类加宽值，设置混凝土护栏路段路基加宽50cm，设置波形梁护栏路段路基加宽25cm。回头曲线路段加宽根据每个弯道的地形，以利用原有路基，加宽值为2.5-6米。

综上所述，根据业主提供的红线范围，施工方案设计中本项目道路全长39.30km，设计路基宽度8.5m，主体设计路基工程区占地面积65.16hm2，全部为永久占地。

2、桥梁工程

本项目道路沿线新建桥梁2座，其中在K0+104.5处跨越大桥河设置江西坡中桥，桥长60m；在K38+780处跨越罗细河设置三板桥小桥，桥长36m。主体设计桥梁工程区占地总面积0.19hm2，全部为永久占地。

3、弃渣场

主体设计资料，主体设计8处弃渣场，占地面积约5.71hm2，全部为永久占地。根据现场踏勘，本项目实际使用弃土场6个，占地面积4.15hm2，总弃渣量32.3万m3，其中6#弃土场占地0.31hm2，已被西城区教育城项目征用，4#弃土场占地已被0.34hm2，已被九峰兔业养殖场征用。因此。本项目剩余4个弃土场，占地面积3.21hm2，弃渣场量25万m3。

表1-2 方案设计弃渣场情况表

| 编号 | 主体已实施 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弃土地段 起迄桩号 | 占地面积（hm2） | 实际堆渣 （万m3） | 施工便道（m） | 位置 |  |
| 1# | K4+100 | 0.46 | 4.3 | 无 | 左 |  |
| 2# | K11+900 | 0.79 | 5.5 | 无 | 左 |  |
| 3# | K28+285 | 0.86 | 6.6 | 无 | 左 | 含县城段弃渣5.8万m3 |
| 4# | K32+285 | 0.34 | 3.8 | 无 | 左 | 已被九峰兔业养殖场征用 |
| 5# | K35+485 | 1.10 | 8.6 | 无 | 左 |  |
| 6# | K37+685 | 0.31 | 3.5 | 利用老路 | 右 | 已被西城区教育城项目征用 |
| 合计 |  | 3.86 | 32.3 |  |  |  |

4、取料场

主体设计1#料场位于路线桩号K18+050右侧约0.8km，占地面积约0.38hm2；2#料场位于路线桩号K18+550右侧约0.2km，占地面积约0.45hm2，料场总占地面积0.83hm2。根据现场调查，因征地等原因，实际使用的料场只有1处，位于路线桩号K18+000右侧约0.6km，结合业主的介绍及工作人员按照1:1000现场勾绘量算，料场占地面积约2.26hm2，已满足工程建设需求，目前已停止开采。本项目一期（江西坡至文必山段），主要为改扩建路段，所用石料为购买，数量为125893 m3；二期为设置取料场，根据施工日志及施工结算资料，料场已开挖23万m3石料，根据图件20取料场剖面图可知，取料场平均开挖高度约10m，按照占地面积2.26hm2，开挖约22.6万m3，因此可推测出料场征占地面积较合理。

5、拌合站

主体设计在K12+300布置拌合站一处，拌合站均布置有拌合机械、临时用房等，且用水用电通过周边供给，占地面积0.45hm2，其中，位于征地红线范围内面积0.15hm2，已计入道路工程占地面积；位于征地红线范围外面积0.30hm2，为临时用地。

根据现场勘查，本项目拌合站有部分区域被普安县高潮村集体经济合作社征用用作冷库和茶叶加工厂，占拌合站面积0.15hm2，因此，本项目拌合站面积剩余0.30hm2，均为临时占地。

6、施工便道

根据主体资料，本项目老路（6.5-7.5m宽）利用率较高，道路施工时采取老路半幅保畅通行，保畅便道共计36.84km，一般按照3.5m路面宽度考虑；在新建路段，一般采取在公路用地范围内修筑便道，施工便道共计7.65km，一般按照4.5m路基宽度、3.5m路面宽度考虑，能够满足施工期施工运输要求。主体设计临时施工便道均布置在红线范围内，面积在道路工程占地内计列。

7、临时施工用水用电

本项目建设是G320其中的一段，项目建设利用原有G320进行改扩建，项目沿线均有村寨，且电网覆盖整个项目建设区，因此项目区用电从周边电网接入即可，其占地已纳入拌合站用地区域；项目建设周边有溪沟及河流流过，建设期间利用周边溪沟及河流用水即可满足，因此，本方案不新增其占地。

### 1.1.5 施工组织及工期

- 施工布置

根据工程沿线的地形条件，施工总布置本着“利于施工、方便生活、经济可靠、易于管理”的原则进行布设，施工场地包括工棚、钢筋加工场、材料堆、预制场等，均位于拌合站或者道路工程征地红线范围内。项目建设区周边有合法的砂、石、土料场，项目施工所需砂、石、土料推荐从市场购买。项目区水泥、钢材、木材、油料均可从普安县或者兴义市城区购买或直接到厂家采购。

根据工程沿线的地形条件，施工总布置本着“利于施工、方便生活、经济可靠、易于管理”的原则进行布设，施工生产区包括施工场地、钢筋加工场、材料堆场、预制场等，均布置在征地红线内；施工办公生活住房采用租用附近村民房屋的形式，将不再新增占地。本项目保畅便道共计36.84km，施工便道共计7.65km，能够满足施工期施工运输要求。

二、路基设计

1、一般路基设计

路基设计标高为路基中心线标高，超高绕道路中线旋转，平曲线超高按部颁《公路路线设计规范》进行超高设置，平曲线加宽采用第3类加宽值，设置混凝土护栏路段路基加宽50cm，设置波形梁护栏路段路基加宽25cm。回头曲线路段加宽根据每个弯道的地形，以利用原有路基，加宽值为2.5-6米。

2、特殊路基设计

沿线存在的不良地质情况主要以滑坡体、软基和高边坡为主，主要考虑避让、跨越等方案。当确定采用路基时，应进行更深入的处治方案比选，选择安全可靠、经济合理的处治措施，对不同的不良地质及病害采取不同的工程措施。

1）经外业调查，项目里程桩号K24+915～K25+435右侧存在滑坡体，滑坡体后缘拉张裂缝宽10～20cm。在现场采取槽探、坑探及麻花钻勘察，该段上覆第四系残坡积碎石土、粘土5～8m，因此综合判定该滑坡体主要为第四系残坡积碎石土、粘土及强风化层滑坡，属于浅层滑坡。经院地质、路线人员在现场进行详细调查，认真分析、商议后，确定本项目路线采取避让措施处理，滑坡后缘距离拟建路线5～30m。

2）在边坡易发生岩体坍塌、碎落路段，可采取设置碎落台，拱形骨架及坡面挂钢绳网等措施加以防护；边坡处于滑塌、崩塌等欠稳定路段时，可采取锚杆框架等措施加以防护；沿线经过填方路段，采用下挡墙、浆砌片石拱形护坡进行防护。

3）路线经过高含水量土、耕作土时，以采取措施增强路基强度，采取挖除淤泥或耕作土后换填碎块石，换填厚度视实际情况而定。

3、路基填挖交界处理

为保证填挖过渡段路基的整体稳定，减少不均匀沉降，可采用冲击碾压、挖台阶、设置土工格栅或结合采用的综合处理措施。为减少填挖交界处的不均匀沉降，保证路基、路面整体稳定和强度，当地面横坡或纵坡陡于l：5时，路基底部应挖成宽不小于2.0m的台阶，台阶设2％向内倾斜的坡度。

4、路基、路面排水

本项目位于贵州高原，雨季到来时其地表汇水往往来势大，在空间和时间上均有较大的突然性。因此，路基路面排水系统的设计的好坏，对是否能维持路基路面结构的稳定性和耐久性，保证本项目在其使用期内的使用性能，有着相当重要的意义。

根据《公路排水设计规范》，本项目排水系统由路基表面（含路肩）排水：路基排水由边沟、排水沟、截水沟、急流槽和路面排水等组成，与桥涵和自然沟渠形成统一的排水系统。排水沟均采用浆砌片石砌筑，边沟形式一般为0.6米×0.6米矩形沟、排水沟形式为0.6×0.6米梯形边沟、截水沟为0.6×0.4米梯形边沟或矩形边沟，其余有特殊要求路段应根据洪水频率，降雨量来确定边沟尺寸。

K26+085～K27+285段路线位于东风水库南侧坡面上，为了使路面水不进入水库中，对路面水集中收集后通过雨水管排出东风水库外，其余的边坡水通过涵洞排入水库中。

5、路基防护

路堤填筑高度小于4m时，采用边坡植草防护；填土高度大于4m时，采用构筑物防护，表面植草绿化。路堑部分视开挖深度和土质、岩石风化情况采用构筑物或绿化综合防护等措施。在确定防护措施时，除了考虑路基和边坡稳定以外综合考虑美化措施，使道路与沿途自然环境紧密协调、融为一体。

三、竖向设计和防洪排涝

1、竖向设计

根据道路沿线地形起伏情况，规划本着充分尊重现状，改造与利用相结合，尽量减少土石方开挖并满足防洪设计要求的原则，对场地重要高程控制点进行了详尽的高程设计。沿线土石方开挖回填考虑半挖半填的设计工艺，可减少大量的土石方开挖回填，力求实现土石方平衡。场地内全部道路规划坡度控制在8%以内，使场地的竖向系统在现有的地形的基础上趋于合理。

2、防洪排涝

路基排水根据沿线地形、地质、沟渠分布等自然条件，利用路面纵横坡自然排水。对于路面及坡面水集中路段，为确保路基不被水流冲刷，设置边沟、截水沟、排水沟、急流槽，与涵洞、自然沟渠等形成统一的排水系统。上述排水沟措施基本能满足场区的排水要求。规划用地处于低山地貌类型，发生滑坡、地裂缝等地质灾害可能性小，但在施工时应充分考虑次生地质灾害的影响。

四、工程建设条件

1、筑路材料来源

筑路材料主要包括路基填筑材料、路面、桥梁及其他结构物材料，路基填筑材料主要有岩渣，路面、桥梁及其他结构物材料，主要有碎石、块片石、沙、水泥、钢材、木材及沥青等。

1）挖方：本项目沿线筑路材料较为缺乏，在公路沿线仅有K18附近分布相当数量的石灰岩、燧石灰岩，可开采加工公路建设用块片石、碎石、砂等材料。

2）碎石和块片石料：碎石等利用路基开挖石方进行加工，也可外购。

3）砂：就近从合法料场购买。

4）水泥：充分利用位于附近的水泥厂，区内水泥厂能生产各种强度标号水泥，完全可满足施工需要，交通方便。

5）沥青：由于本地不产沥青，需通过高速公路组织运输至普安，再通过货车沿现有道路运输至本项目场地。

6）钢材：本项目所需钢材可以从县里购买。

7）木材：工程使用的木材主要是模板，支撑材料等，均可在市场购买得到。

2、交通运输条件

工程所需的主要材料由场外组织供应，可以通过原有道路直接运至现场，施工材料、土石方调运等通过现有道路运输，运输条件成熟。

3、用水用电条件

沿线水资源丰富，完全能满足工程施工及生活的需要。项目区域电力资源供应充足，施工及生活用电可向当地供电部门申请就近搭接。

### 1.1.6 土石方情况

本项目水保方案设计建设共开挖土石方量788534m3（石方446510m3，土方328763m3，表土6090m3，建筑垃圾7170m3），回填土石方量235505m3（石方60298m3，土方169117m3，表土6090m3），废弃土石方量553028m3（石方386212m3，土方159646m3，建筑垃圾7170m3），废弃方中有取料场区开挖的石方约23万m3，用于边坡挡墙、道路边沟及挡渣墙等制作。

经建设单位提供资料，本项目实际开挖土石方量78.85万方m3（石方42.15万m3，土方29.58万m3，表土0.61万m3，建筑垃圾0.72万m3），回填土石方量32.45万m3（石方10.93万m3，土方20.91万m3，表土0.61万m3），外借8.90万m3，废弃土石方量55.30万m3（石方36.12万m3，土方12.66万m3，建筑垃圾0.72万m3），废弃方中有取料场区开挖的石方约23万m3，用于边坡挡墙、道路边沟及挡渣墙等制作。

### 1.1.7征占地情况

根据本项目水土保持方案，本工程项目建设区占地面积65.09hm2，其中永久占地面积为62.53hm2，临时占地面积为2.56hm2。

根据工程资料及现场实际监测，本项目建设实际总占地64.73hm2，永久占地62.17hm2，临时占地2.56hm2。由于4#弃渣场、6#弃渣场和拌合站部分区域分别被西城区教育城、九峰兔业养殖和冷库茶叶加工厂征用，征用面积共计0.58hm2，因此本项目占地共计64.15hm2，其中永久占地61.59hm2，临时占地2.56hm2。各分区及占地情况如表1-4。

1-4 项目各区域占地情况  单位：hm2

| 项目组成 |  |  | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级分区 | 二级分区 |  |  |  |  |
| 路基工程区 |  |  | 58.19 | 0 | 58.19 |
| 桥梁工程区 |  |  | 0.19 | 0 | 0.19 |
| 料场区 |  |  | 0 | 2.26 | 2.26 |
| 弃渣场区 |  | 1#弃渣场 | 0.46 | 0 | 0.46 |
|  |  | 2#弃渣场 | 0.79 | 0 | 0.79 |
|  |  | 3#弃渣场 | 0.86 | 0 | 0.86 |
|  |  | 5#弃渣场 | 1.1 | 0 | 1.1 |
|  |  | 合计 | 3.21 | 0 | 3.21 |
| 拌合站区 |  |  | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 合计 |  |  | 61.59 | 2.56 | 64.15 |

### 1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

根据主体设计资料，主要拆迁建筑物种类为砖木结构，拆迁房屋总建筑面积14340m2，拆迁电力、电讯及其它管线38615m，拆除总建筑垃圾约7170m3，本项目所涉及的居民拆迁、专项设施迁改建等拆迁工作，由业主出资地方政府统一协调解决，单独成立拆迁安置、专项设施迁改建工程项目部，并规划有统一的安置点和补偿方案，相应的规划、设计方案及相关专题报告单独设计，本方案不单独设计拆迁安置区，建筑垃圾运往弃渣场堆放。

## 1.2 项目区概况

### 1.2.1气象

项目区气候类型属于亚热带季风湿润气候。根据普安县气象站30年（1980年-2010年）观测资料，项目区冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人。多年平均气温为14.0℃，极端最高气温33.4℃，最低-6.9℃，≥10℃有效积温4452℃，无霜期297天，年平均日照时数1563小时，有短期冰冻现象。多年平均降雨量1257mm，5～10月份为雨季，年均蒸发量875mm，年平均相对湿度78%。项目区一小时平均点雨量为45mm，10年一遇最大一小时降水量为68.85m，20年一遇最大一小时降水量为80.10mm。年平均风速为1.8m/s，风向主要以偏南风为主。主要灾害性天气为冰雹、暴雨、霜冻。

### 1.2.2水文

1）地表水

项目区水系属珠江流域北盘江水系。沿线主要地表河流为大桥河、罗细河。大桥河，流经盘水街道办，河流流量较小，接受大气降水补给、次级支流及溪沟补给。罗细河，从西至北流经南湖街道办境内的板桥社区、西陇村龙滩组，境内长5km，流域面积4.3km2。

其次，项目区内还发育一些大型的水库（K11右侧300m高潮水库）、小型水库、泉点、雨源型溪沟，其动态变化与区内全年降水量分配基本吻合。项目区内山高谷深、水流湍急，河流、溪沟受降雨影响较大，雨季暴涨，旱季暴落，流量悬殊，遇大、暴雨易引发山洪，设计、施工都必须作好充分考虑和准备，以免造成公路的水毁问题。

2）地下水

本项目地下水主要赋存在第四系松散堆积物中的孔隙潜水，如赋存于河谷阶地，河漫滩中的地下水及赋存于坡积物中的地下水；其次的赋存于沿线岩质边坡裂隙中的基岩裂隙水。孔隙潜水相对较发育，埋深较浅，主要受大气降雨补给，向河谷排泄；基岩裂隙水相对不发育，沿线未发现裂隙泉出露，仅有小的裂隙渗水，受大气降雨水补给。

### 1.2.3土壤

根据现场调查，项目区土壤主要为黄壤。黄壤属湿润、干湿季不明显生物气候条件下发育而成的土壤，土壤中富含氧化铁、氧化铝，很容易发生水化作用，质地粘重，土壤厚度0.5～1.5m，土壤肥力Ⅱ级，土壤分散性高，团聚力弱，胶体数量少，腐殖质含量低，土壤抗蚀性较小，全剖面呈弱酸性，pH为6.0左右。

### 1.2.4植被

项项目区植被类型属于亚热带常绿阔叶林，原生植被多被破坏，由次生植被所代替，种类繁多。项目区主要分布有杉树、松树、女贞树、壳斗科、女贞、喜树等，人工栽植的树种主要有李、桃、杨梅、梨等树木。项目区（普安县）林草覆盖率为51.12%。

### 1.2.5 水土流失及防治情况

普安县全县国土总面积1453km2。根据贵州省2015年水土保持情况普查面积统计表，普安县水土流失总面积544.52km2，占全县总面积的38.10％；无明显流失面积884.48km2，占全县总面积的61.90％。水土流失面积中，轻度流失面积262.52km2，占全县总面积的18.37％；中度流失面积71.10km2，占全县总面积的4.98％；强烈流失面积78.24km2，占全县总面积的5.48％；极强烈流失面积67.59km2，占全县总面积的4.73％；剧烈流失面积65.07km2，占全县总面积的4.55％。普安县原地表侵蚀模数为2253.45t/(km2.a)，属轻度侵蚀水土流失区，项目区容许土壤侵蚀模数500t/(km2.a)。

# 2.水土保持方案和设计情况

## 2.1 主体工程设计

2012年11月14日黔西南州发展和改革委员会下发了《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程可行性研究报告的批复》（州发改交通〔2012〕18号）；2012年12月28日贵州省交通运输厅下发了《关于G320普安江西坡至三板桥公路文必山至三板桥段改扩建工程初步设计的批复》（黔交公〔2012〕37号）；2013年3月15日黔西南州发展和改革委员会下发了《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程可行性研究报告调整的批复》（州发改交通〔2013〕1号）；2013年8月27日黔西南州发展和改革委员会下发了《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程可行性研究报告的补充批复》（州发改发〔2013〕214号）；2013年11月8日贵州省交通运输厅下发了《关于G320普安江西坡至文必山公路改扩建工程初步设计的批复》（黔交公〔2013〕79号）；2014年1月26日贵州省公路局下发了《关于G320普安江西坡至三板桥公路文必山至三板桥段改扩建工程施工图设计及预算的批复》（黔路复〔2014〕13号）；2014年8月20日贵州省公路局下发了《关于G320普安县江西坡至文必山公路改扩建工程施工图设计及预算的批复》（黔路复〔2014〕181号）。

## 2.2 水土保持方案

根据《中华人民共和国水土保持法》和《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》等法律、法规的要求，2017年9月，普安县交通运输局委托贵州天保生态股份有限公司对《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案报告书》进行编制工作，为此，贵州天保生态股份有限公司组织相关的工作人员在现场踏勘的基础上，及相关部门的大力协同下，按照《开发建设项目水土保持技术规范》的有关要求，编制完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案报告书》（送审稿），于2018年4月8日通过黔西南州水务局组织的专家审查，根据专家审查意见，修改完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案报告书》（报批稿），以下简称《方案》。2018年6月4日获得黔西南州水务局下发的批复《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案的复函》(州水务函〔2018〕28号文)。

## 2.3 水土保持方案变更

本项目实际建设过程中，2#弃渣场位置与水土保持方案设计位置不符，建设单位已向当地水务局进行弃渣场的变更备案，详见附件4。

## 2.4 水土保持后续设计

本项目水保方案设计包含了现场部分水土保持措施设计，设计深度达到初步设计深度；项目建设过程中施工单位严格按照施工图进行施工，经实施后现场治理情况基本达到水土保持方案的要求，治理效果明显。

# 3.水土保持方案实施情况

## 3.1 水土流失防治责任范围

### 3.1.1方案设计水土流失防治责任范围

根据贵州省水利厅下发的《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案的复函》（黔水保函〔2018〕28号），本项目水土流失防治责任范围总面积72.27hm2，其中：项目建设区面积65.09hm2，直接影响区面积7.18hm2。详细的水土流失防治责任范围见表3-1。

表3-1方案设计水土流失防治责任范围  单位：hm2

| 项目组成 |  |  | 合计 | 项目建设区防治责任范围/hm2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级分区 | 二级分区 |  |  | 项目建设区 |  |  | 直接影响区 |
|  |  |  |  | 小计 | 永久占地 | 临时占地 |  |
| 路基工程区 |  |  | 64.04 | 58.19 | 58.19 |  | 5.85 |
| 桥梁工程区 |  |  | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  | 0 |
| 料场区 |  |  | 2.81 | 2.26 |  | 2.26 | 0.55 |
| 弃渣场区 |  | 1#弃渣场 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  |  |
|  |  | 2#弃渣场 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |
|  |  | 3#弃渣场 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |  |  |
|  |  | 4#弃渣场 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |
|  |  | 5#弃渣场 | 1.59 | 1.10 | 1.1 |  | 0.49 |
|  |  | 6#弃渣场 | 0.49 | 0.31 | 0.31 |  | 0.18 |
|  |  | 合计 | 4.82 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.67 |
| 拌合站区 |  |  | 0.41 | 0.30 |  | 0.30 | 0.11 |
| 合计 |  |  | 72.27 | 65.09 | 62.53 | 2.56 | 7.18 |

### 3.1.2施工建设期实际的水土流失防治责任范围变更情况

根据现场监测，项目实际防治责任范围为64.15hm2，均为建设区面积，无直接影响区面积，详细的实际水土流失防治责任范围见表3-2。

表3-3 项目建设区防治责任范围变化表  单位hm²

| 项目组成 |  | 方案设计防治责任范围 |  |  | 实际防治责任范围 |  |  | 变化情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级分区 | 二级分区 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 |  |
| 路基工程区 |  | 58.19 | 5.85 | 64.04 | 58.19 | 0 | 58.19 | 0 | -5.85 | -5.85 |  |
| 桥梁工程区 |  | 0.19 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |  |
| 料场区 |  | 2.26 | 0.55 | 2.81 | 2.26 | 0 | 2.26 | 0 | -0.55 | -0.55 |  |
| 弃渣场区 | 1#弃渣场 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2#弃渣场 | 0.79 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 3#弃渣场 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4#弃渣场 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | -0.63 | 0 | -0.63 | 已被养兔场征用 |
|  | 5#弃渣场 | 1.1 | 0.49 | 1.59 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | -0.49 | -0.49 |  |
|  | 6#弃渣场 | 0.31 | 0.18 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | -0.18 | -0.49 | 已被西城区教育城项目征用 |
|  | 合计 | 4.15 | 0.67 | 4.82 | 3.21 | 0 | 3.21 | -0.94 | -0.67 | -1.61 |  |
| 拌合站区 |  | 0.3 | 0.11 | 0.41 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | -0.11 | -0.11 |  |
| 合计 |  | 65.09 | 7.18 | 72.27 | 64.15 | 0 | 64.15 | -0.94 | -7.18 | -8.12 |  |

## 3.2 弃渣场设置

根据水土保持方案，本项目方案设计6个弃渣场，占地面积为4.15hm2。本项目实际使用弃渣场6个，占地面积为4.15hm2，实际弃方量为32.3万m3（含县城段5.8万方弃渣）。

| 1#弃渣场 | 2#弃渣场 |
| --- | --- |
| 3#弃渣场 | 4#弃渣场（2018年10月摄） |
| 5#弃渣场 | 6#弃渣场（2018年10月摄） |

## 3.3 取料场设置

根据本项目水土保持方案，本项目共设置取料场1个，占地面积为2.26hm2。取方量为23万m3。根据现场监测，本项目共设置取料场1个，占地面积为2.26hm2，取方量为23万m3。

| 取料场现场照片 |  |
| --- | --- |
| 取料场现场照片 |  |

## 3.4 水土保持措施总体布局

根据现场调查及查阅监测等相关资料，按照各防治分区的特点，本项目采用工程措施、植物措施相结合，构成了完整的水土流失防治措施体系，对施工过程中造成的水土流失起到了有效防治效果。

通过现场核查工程各项水土保持措施的运行情况，项目区已实施的水土保持措施及其布局合理，满足方案确定的防治措施体系总要求，符合工程建设实际，水土流失防治效果显著。

工程已实施的水土保持措施总体布局合理，水土保持设施运行正常，取得了较好的水土流失防治效益，符合主体工程和水土保持要求。

## 3.5 水土保持设施完成情况

### 3.5.1水土保持工程单元划分及实施进度

为保证工程质量，根据本工程的具体情况，G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程项目水土保持工程中划分为5个单位工程（斜坡防护工程、防洪排导工程、拦渣工程、土地整治工程、植被建设工程），6个分部工程，858个单元工程。其划分情况如下：

1）斜坡防护工程

综合护坡分部工程，按面积划分为	211个单元工程；

2）防洪排导工程

防洪排水分部工程，按长度划分为413个单元工程；

3）拦渣工程

拦渣挡土墙体分部工程，按长度划分为8个单元工程；

4）土地整治工程

场地整治分部工程，按面积划分为2个单元工程；

5）植被建设工程

点片状植被分部工程，按面积分为185个单元工程；

线状植被分部工程，按照长度分为39个单元工程；

根据主体工程资料，G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程工程措施实施年限为2015～2020年，绿化工程及其后期养护实施年限为2017～2020年。

### 3.5.2方案设计与实际完成水土保持措施工程量对比

根据水土保持监理资料和其他相关工程资料统计，截止2020年10月，该项目实施的水土保持措施如下：

工程措施：主体已实施共计道路边沟41330m，桥梁排水管36m，挡渣墙442m，截水沟35m，综合护坡21117m2，覆土整治2.17hm2，植物攀爬网9381m2；

植物措施：混播植草3.36hm2，植草护坡3.65hm2，种行道树13908株，种植油麻藤235株，播撒草种3.55hm2。

表3-4   项目建设区方案设计与实际完成水土保持工程措施对比表

| 序号 | 项目 | 单位 | 方案设计量 | 实际完成量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程措施 |  |  |  |  |
| 一 | 路基工程区 |  |  |  |  |
| 1 | 道路边沟 | m | 41275 | 41275 | 0 |
| 2 | 综合护坡 | m2 | 21117 | 21117 | 0 |
| 二 | 桥梁工程区 |  |  |  |  |
| 1 | 排水沟 | m | 55 | 55 | 0 |
| 2 | 排水管 | m | 36 | 36 | 0 |
| 三 | 弃渣场区 |  |  |  |  |
| 1 | 挡渣墙 | m | 786 | 442 | -344 |
| 2 | 截水沟 | m | 635 | 35 | -600 |
| 3 | 沉砂池 | 座 | 1 | 0 | -1 |
| 四 | 取料场区 |  |  |  |  |
| 1 | 覆土整治 | hm2 | 1.73 | 1.73 | 0 |
| 2 | 截水沟 | m | 400 |  | -400 |
| 3 | 植物攀爬网 | m2 |  | 9381 | 9381 |
| 五 | 拌合站区 |  |  |  |  |
| 1 | 覆土整治 | hm2 | 0.3 | 0.44 | 0.14 |

注：“+”为增加，“-”为减少。

表3-5      项目建设区方案设计与实际完成水土保持植物措施对比表

| 序号 | 项目 | 单位 | 方案设计量 | 实际完成量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ | 植物措施 |  |  |  |  |
| 一 | 路基工程区 |  |  |  |  |
| 1 | 行道树 | 株 | 13908 | 13908 | 0 |
| 2 | 植草护坡 | hm2 | 3.65 | 3.65 | 0 |
| 二 | 桥梁工程区 |  |  |  |  |
| 1 | 混播植草 | hm2 | 0.09 | 0.09 | 0 |
| 三 | 弃渣场区 |  |  |  |  |
| 1 | 混播植草 | hm2 | 2.74 | 2.74 | 0 |
| 2 | 撒播草种 | hm2 | 1.38 | 1.38 | 0 |
| 3 | 种植樱花 | 株 | 30 | 0 | -30 |
| 4 | 金叶女贞 | 株 | 2277 | 0 | -2277 |
| 5 | 红花檵木 | 株 | 2277 | 0 | -2277 |
| 四 | 取料场区 |  |  |  |  |
| 1 | 混播植草 | hm2 | 0.53 | 0.53 | 0 |
| 2 | 播撒草种 | hm2 | 1.73 | 1.73 | 0 |
| 3 | 种植香樟 | 株 | 24 | 0 | -24 |
| 4 | 红花檵木 | 株 | 2855 | 0 | -2855 |
| 5 | 金叶女贞 | 株 | 2854 | 0 | -2854 |
| 6 | 种植油麻藤 | 株 | 100 | 235 | 135 |
| 五 | 拌合站区 |  |  |  |  |
| 1 | 播撒草种 | hm2 | 0.44 | 0.44 | 0 |

注：“+”为增加，“-”为减少。

### 3.5.3土保持设施完成情况评价

a）工程措施

建设单位在建设过程中，实施了大量的综合护坡、挡墙、道路边沟以及截水沟等水土保持工程措施，增强了路基开挖和弃渣场的稳定性，解决了其排水问题。经过调查、分析，本项目路基工程边坡、弃渣场等各区基本稳定，经过多年的雨季考验未发生水土流失灾害。因此，从水土保持角度来看，现有的工程措施和措施量基本能够满足水土保持工作的要求。

b）植物措施

本工程施工过程中，建设单位实施了大量的的植草护坡、种植乔木、混播草灌的植被恢复措施，根据实际情况，对裸露边坡采取乔灌草相结合的植被恢复，不仅美化生产环境，同时有效防治水土流失。对施工场地在施工结束后根据项目处区域的实际情况采取并新增了种植乔木的绿化措施的面积。综上各区能够满足水土保持工作的要求。

综上所述，本项目已实施水土保持设施能基本满足本项目水土保持工作要求，建设单位在后续运行中应加强水土保持设施的维护，提高本项目水土保持设施防治效益。

## 3.6 水土保持投资完成情况

工作组通过听取汇报、现场考察和查阅资料，就G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案所列水土保持概算与水土保持工程投资落实情况和资金的使用情况进行了细致的核查。资料依据：

（1）《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案报告书（报批稿）》；

（2）《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案的复函》（州水务函〔2018〕28号）；

（3）《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案实施工作总结报告》；

（4）《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持监测调查总结报告》；

（5）《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持监理总结报告》；

（6）G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程财务管理制度；

（7）G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持设施部分结算资料；

（8）G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程缴纳水土保持补偿费的收据。

### 3.6.1水土保持方案批复投资

根据《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案报告书》（报批稿）及其批复文件《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案的复函》（州水务函〔2018〕28号），本项目水土保持总投资为2423.08万元（其中主体设计水土保持工程总投资2032.52万元，方案新增水土保持投资390.56万元），水土保持工程建设静态投资2344.79万元，水土保持补偿费78.11万元。水土保持工程建设静态投资中，工程措施费2022.09万元，植物措施271.20万元，独立费用43.86万元，基本预备费7.82万元。

### 3.6.2水土保持工程实际完成投资

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持工程总投资为2240.25万元，其中，水土保持工程静态总投资2162.14万元，水土保持设施补偿费78.11万元。水土保持工程建设总投资中，工程措施费1884.01万元，植物措施费232.42万元，临时工程费0万元，独立费用43.22万元(其中水土保持监理费15万元，水土保持监测费11.5万元)。与方案设计投资相比，实际投资比设计投资减少了182.3万元。方案设计水土保持投资详见表3-6，实际完成水土保持投资详见表3-7，投资变化表详见表3-8。

表3-6  水保方案设计投资  单位：万元

| 序号 |  | 工程或费用名称 |  |  | 植物措施费 |  |  |  | 独立费用 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主体设计 | 方案新增 | 栽(种)植费 | 苗木、草、种子费 | 抚育费 | 小 计 |  |  |
| 第一部分 工程措施 |  |  | 1800.98 | 221.12 |  |  |  |  |  | 2022.09 |
| 一 |  | 路基工程区 | 1782.76 |  |  |  |  |  |  | 1782.76 |
| 二 |  | 桥梁工程区 | 1.75 |  |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 三 |  | 弃渣场区 | 16.47 | 136.04 |  |  |  |  |  | 152.51 |
| 四 |  | 取料场区 |  | 50.94 |  |  |  |  |  | 50.94 |
| 五 |  | 拌合站区 |  | 34.14 |  |  |  |  |  | 34.14 |
| 第二部分 植物措施 |  |  | 231.54 | 39.66 |  |  |  |  |  | 271.20 |
| 一 |  | 绿化工程 | 231.54 | 39.66 | 34.34 | 5.00 | 0.32 | 39.66 |  | 271.20 |
| 第三部分 临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 临时防护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 其他临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.86 | 43.86 |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  |  |  |  |  | 5.22 | 5.22 |
| 二 | 水土保持监理费 |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 | 15.00 |
| 三 | 水土保持监测费 |  |  |  |  |  |  |  | 11.64 | 11.64 |
| 四 | 方案编制费 |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 | 6.00 |
| 五 | 水土保持设施竣工验收费 |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 | 6.00 |
| 一至四部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2337.15 |
| 基本预备费（3%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.82 |
| 水土保持工程建设总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2344.97 |
| 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.11 |
| 水土保持工程 总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2423.08 |

表3-7  实际完成水土保持投资表  单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 主体已实施 | 方案设计 | 独立费用 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  | 1800.98 | 83.03 |  | 1884.01 |
| 一 | 路基工程区 | 1782.76 |  |  | 1782.76 |
| 二 | 桥梁工程区 | 1.75 |  |  | 1.75 |
| 三 | 弃渣场区 | 16.47 |  |  | 16.47 |
| 四 | 取料场区 |  | 48.89 |  | 48.89 |
| 五 | 拌合站区 |  | 34.14 |  | 34.14 |
| 第二部分 植物措施 |  | 231.54 | 0.88 |  | 232.42 |
| 一 | 绿化工程 | 231.54 | 0.88 |  | 232.42 |
| 第三部分 临时措施 |  |  |  |  |  |
| 一 | 临时防护工程 |  |  |  |  |
| 二 | 其他临时工程 |  |  |  |  |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  | 43.22 | 43.22 |
| 一 | 建设管理费 |  |  | 5.22 | 5.22 |
| 二 | 水土保持监理费 |  |  | 15 | 15.00 |
| 三 | 水土保持监测费 |  |  | 11.5 | 11.50 |
| 四 | 方案编制费 |  |  | 6 | 6.00 |
| 五 | 水土保持设施竣工验收费 |  |  | 5.5 | 5.50 |
| 一至四部分合计 |  |  |  |  | 2159.65 |
| 基本预备费（3%） |  |  |  |  | 2.49 |
| 水土保持工程建设总投资 |  |  |  |  | 2162.14 |
| 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 78.11 |
| 水土保持工程总投资 |  |  |  |  | 2240.25 |

表3-8方案设计与实际完成水土保持投资对比表单位  单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 方案设计水土保持投资 | 实际完成水土保持投资 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  | 2022.09 | 1884.01 | -138.08 |
| 一 | 路基工程区 | 1782.76 | 1782.76 | 0.00 |
| 二 | 桥梁工程区 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| 三 | 弃渣场区 | 152.51 | 16.47 | -136.04 |
| 四 | 取料场区 | 50.94 | 48.89 | -2.05 |
| 五 | 拌合站区 | 34.14 | 34.14 | 0.00 |
| 第二部分 植物措施 |  | 271.2 | 232.42 | -38.78 |
| 一 | 绿化工程 | 271.2 | 232.42 | -38.78 |
| 第三部分 临时措施 |  |  |  |  |
| 一 | 临时防护工程 |  |  |  |
| 二 | 其他临时工程 |  |  |  |
| 第四部分 独立费用 |  | 43.86 | 43.22 | -0.64 |
| 一 | 建设管理费 | 5.22 | 5.22 | 0.00 |
| 二 | 水土保持监理费 | 15 | 15.00 | 0.00 |
| 三 | 水土保持监测费 | 11.64 | 11.50 | -0.14 |
| 四 | 方案编制费 | 6 | 6.00 | 0.00 |
| 五 | 水土保持设施竣工验收费 | 6 | 5.50 | -0.50 |
| 一至四部分合计 |  | 2337.15 | 2159.65 | -177.50 |
| 基本预备费（3%） |  | 7.82 | 2.49 | -5.33 |
| 水土保持工程建设总投资 |  | 2344.97 | 2162.14 | -182.83 |
| 水土保持补偿费 |  | 78.11 | 78.11 | 0.00 |
| 水土保持工程总投资 |  | 2423.08 | 2240.25 | -182.83 |

注：“+”为增加“-”为减少

### 3.6.3水土保持投资变更评价

（1）工程措施：与方案对比来看，实际完成水土保持措施投资主要减少在5#弃渣场和6#弃渣场的挡渣墙和截水沟、取料场上方的截水沟等工程措施。由于6#弃渣场被西城区教育城项目征用，弃渣已被其用于场地平整及回填，因此减少了；5#弃渣场已被复垦，水土流失基本得到治理，因此建设单位减少了5#、6#弃渣场的挡渣墙和截水沟的工程措施投资。建设单位虽减少了工程措施投资，但渣场经过多年沉积已基本趋于稳定，绿化效果明显，起到了水土流失防治效果，从水土保持的角度认为，工程措施投资的较少较为合理。

（2）植物措施：本项目植物措施减少主要表现在弃渣场、取料场以及拌合站的乔木种植。根据现场调查，6#弃渣场已被西城区教育城项目征用，5#弃渣场和取料场下方已复垦，取料场上方区域和拌合站已进行覆土绿化。根据现场实际恢复效果，植物措施能基本满足水土保持验收要求。

（3）独立费用：本项目水土保持方案设计的独立费用为43.86万元，实际建设过程中，水土保持监测费及水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费根据实际市场情况，进行了调整，实际投入的独立费用为43.22万元，整体的独立费用减少了0.64万元。建设单位按要求开展了水土保持监测、水土保持监理等相关工作，能满足水土保持验收要求。

（4）水土保持补偿费：项目在水土保持方案批复后，按照批复文件，缴纳了水土保持补偿费，因此，此项费用未发生变化。足额缴纳水土保持补偿费，能满足水土保持要求。

综上所述，本项目水土保持投资、现场水土保持措施工程量及现场恢复情况基本能满足水土保持设施验收要求，建议建设单位在后期资金充裕时增加取料场和拌合站的绿化措施，增强项目区植物多样性，既能满足绿化美观，又能加强水土流失的治理强度。

### 3.6.4投资控制和财务管理

- 水土保持工程措施结算

（1）工程进度款的支付：

A、支付方式为转账；

B、承包人根据合同编排每月进度计划，经发包人与现场工程师核实确认完成当月产值后，在合同规定期限内发包人支付本合同规定的工程进度款；

C、余款按合同附件（工程质量保修书）执行。

（2）工程竣工结算款的支付：工程结束后，承建单位编制工程决算书，填写决算申请，注明各次付款情况、按合同约定扣除的工程质保金及本次付款金额，同时附合同审核意见单、工程承包合同、工程预算书、开工报告、工程验收单，送工程管理部和计划部主管签字批准，按规定的金额审批权限审批后，交财务部审核付款。

- 水土保持植物措施结算

（1）水土保持工程形式：本项目水土保持工程由主体建设单位承担实施。

（2）水土保持植物措施的结算

费用支付：工程竣工合格并经过二年的植物养护期后，经过检查成活之后，业主方向施工队伍一次性支付绿化工程总费用。

- 财务管理办法

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程建立健全了相关的财务管理制度，规范财务行为，加强财务管理，规范资金的筹措和使用，保证了建设资金的到位及时、合理、有序，为水土保持措施的顺利实施提供了有力的资金保证。

工作组认为，G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程财务管理机构及制度健全，财务管理规范，涉及水土保持工程的结算财务账目清楚、支出基本合理。

# 4.水土保持工程质量

## 4.1 质量管理体系

建设单位比较重视工程建设中的水土保持工作，指定工程部全面负责落实项目建设过程中的水土保持工作，为方案的实施提供了组织领导保障。为加强工程质量管理，提高工程施工质量，实现工程总体目标，G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程在水土保持工程建设过程中建立健全了各项规章制度和管理机构，水土保持工作已纳入主体工程的建设管理中，制定了一系列质量管理制度。

2018年6月，在获得贵州省水利厅《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案的复函》（州水务函〔2018〕28号）之后，建设单位委托了贵州天保生态股份有限公司负责项目建设过程中水土保持工程的监理工作和项目建设过程中水土保持工程的监测工作。水土保持监理工作实行总监理工程师负责制，由总监理工程师行使建设监理合同中规定的监理职责，对工程投资、进度、质量进行了全面调查。施工单位实行了项目经理负责制，在现场设立项目经理部，成立质检组，严格执行“三检制”，对工程从开工到竣工的施工全过程进行了有效控制和管理，综上所述，说明工程建设的质量管理体系较为健全和完善。

## 4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1 项目划分及结果

为保证工程质量，根据本工程的具体情况，G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程项目水土保持工程中划分为5个单位工程（斜坡防护工程、防洪排导工程、拦渣工程、土地整治工程、植被建设工程），6个分部工程，858个单元工程。其划分情况如下：

1）斜坡防护工程

综合护坡分部工程，按面积划分为	211个单元工程；

2）防洪排导工程

防洪排水分部工程，按长度划分为413个单元工程；

3）拦渣工程

拦渣挡土墙体分部工程，按长度划分为8个单元工程；

4）土地整治工程

场地整治分部工程，按面积划分为2个单元工程；

5）植被建设工程

点片状植被分部工程，按面积分为185个单元工程；

线状植被分部工程，按照长度分为39个单元工程；

### 4.2.2 各防治分区工程质量评定

一、工程措施质量评价

本次工程组采用查阅资料、实地查勘等方式核查了本项目水土保持工程措施实施质量。根据监理单位提交的监理工作报告显示，水土保持工程措施共有6个子分部工程，858个单元工程。根据建设单位会同施工单位对场地内工程进行的初验和质量评定资料，评定结果合格，6个子分部工程均评为合格，其工程质量检查评定、验收结果均满足有关规范要求，（水土保持项目单元工程质量评定见表4-1）。

现场检查结果：根据工程数据资料检查及现场质量抽查，工作组认为水土保持工程措施从原材料、中间产品至成品质量合格，建筑物结构尺寸规则，外表美观，质量符合设计和规范要求，工程措施质量总体合格。

1竣工资料检查情况

工作组在建设单位提供的竣工验收资料中，查阅了本项目的验收资料，包括：水土保持监理总结报告，水土保持监测总结报告，水土保持方案实施工作总结报告，单位工程质量评定资料，分部工程质量评定资料，并按技术规范要求抽查了部分单元工程验收资料。检查结果认为，该工程项目建设水土保持工程措施施工资料较为齐全，符合档案管理标准。

2现场抽查情况

内业主要查阅了路基工程区、弃渣场区、取料场区、拌合站区等的挡墙、综合护坡、道路边沟、土地整治等，工作组随机抽取5处路基工程区的到路边沟和综合护坡，查看其质量情况，抽查质量评定为100%合格；工作组抽查4个弃渣场区的挡渣墙和植物措施，查看其质量情况情况，抽查质量评定为100%合格；工作组抽查取料场区域1处，查看其土地整治实施情况，抽查质量评定为100%合格；工作组抽查桥梁区域1处，查看其排水管实施情况，抽查质量评定为100合格，工作组抽查拌合站区域1处，查看其土地整治实施情况，抽查质量评定为100%合格；本项目各分部水土保持工程设施的竣工验收、质量评定、材料试验及中间产品的试验报告均符合设计要求。

外业评估采用全面普查，重点查勘了道路区及风机平台区的排水、土地整治等水土保持措施，检查工程外观形状、轮廓尺寸、石料质量、表面平整度和浆砌石勾缝情况以及缺陷等，查看了各种不同类型的工程点，采取GPS测量、皮尺和钢尺丈量等方式对工程外观形状、结构尺寸、表面平整度、勾缝均匀度、沙浆密实度、工程的完整状况等进行了检查。

3质量评定

检查表明：工程的结构尺寸符合设计要求，施工工艺和方法符合技术规范要求；浆砌石工程表面平整、勾逢均匀、石料坚实，勾缝均匀密实，外观形态符合要求，基本无裂缝、脱缝现象详见表4-1。

4-1  水土保持工程措施外观质量现场抽查情况汇总表

| 序号 | 防治分区 | 抽样项目 | 数量(处) | 质量情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基工程区 | 道路边沟、综合护坡 | 5 | 合格 | 100% |  |
| 2 | 桥梁工程区 | 排水管 | 1 | 合格 | 100% |  |
| 3 | 取料场区 | 土地整治 | 1 | 合格 | 100% |  |
| 4 | 弃渣场区 | 挡渣墙、土地整治 | 1 | 合格 | 100% |  |
| 5 | 拌合站区 | 土地整治 | 1 | 合格 | 100% |  |

二、植物措施质量评价

水土保持植物措施评价，按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008），《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）和水土保持植物措施验收的相关标准进行。

1现场抽查情况

⑴检查方法和标准

现场抽查采取了现场普查和抽样详查相结合的方法进行了全面调查。使用普查方法核实植树、种草的数量和绿化面积，采取随机抽样的方法，对植物措施的质量和生长状况进行详查。

①植物防护措施面积普查

对植物措施采用实测法核实，利用激光测距仪量测每个地块周边数据，进行地块面积计算。

②土质及覆土厚度抽检

土质情况主要检查有无石砾，是否宜于种植；需覆土段厚度则根据植物工程设计中的覆土要求，结合施工现场调查核实。

③苗木规格抽检

对当年种植的乔灌树种的地径、苗高抽检，大苗则抽检胸径。抽检采用钢卷尺或卡规方式；对于较低矮草木采用钢卷尺或目测抽检。

④乔灌木种植密度抽检

采用测距仪抽检乔木树种株行距；密植灌木树种测地径采用样方调查。

⑤植被覆盖及合格率抽检

草地区内，随机选取面积1-4m²样方小区随机抽检计算覆盖度，覆盖度计算采用量测法和目测法；灌木区内，随机选取面积10-25m²样方小区随机抽检计算覆盖度，覆盖度计算采用量测法和目测法，乔木区内，随机选取面积200-400m²样方小区随机抽检计算覆盖度，覆盖度计算采用量测法和目测法；分别对草种区内、灌木区内及乔木区内的植物同时通过调查记录成活和死亡株树，计算成活率。造林成活率大于80%确认合格，计入植物措施面积；造林成活率在60%-80%之间为补植；造林成活率小于60%为不合格，不计入植物措施面积。种草按出苗成活率计算植物措施面积，出苗成活率大于80%确认合格，计入植物措施面积；60%-80%为补植，小于60%为不合格，不计入植物措施面积。

⑥生长状况抽检

对详查区内的乔、灌、花、草的抽梢、叶片色泽、病虫害、长势情况进行抽检。质量分3级：良好、一般、差。

植物措施评估工作组对项目区内植物措施的2个子分部工程，490个单元工程的实施情况进行了现场普查并拍照，对重点地段进行了详查。详查采取沿植物带随机定位抽查方式，部分植物生长良好，部分区域植物生长一般，综合植被生长情况为一般，质量较为合格。调查栽种区域主要集中在施工生产生活区、料场区，主要种植的乔木及灌木树种有马尾松、红叶石楠等。

2质量评定

通过现场抽查，种植的乔木、草种（黑麦草、三叶草等）、灌木长势良好，草种部分区域长势良好，部分区域长势一般，乔木长势较好及成活率较高。

## 4.3 弃渣场稳定性评估

根据《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案报告书》（报批稿）及现场实际勘察情况，本项目方案设计6个弃渣场，占地面积为4.15hm2。本项目实际使用弃渣场6个，占地面积为4.15hm2，实际弃方量为32.3万m3（含县城段5.8万方弃渣）。

依照《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）关于水土保持弃渣场级别划分（堆渣量小于50万m3，堆渣高度小于20m）的要求，以及水利部印发《水利部关于加强事中事后监管规范生产项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）中生产建设项目水土保持设施验收报告示范文本关于弃渣场稳定性评估情况说明：“原则上4级及以上的弃渣场应开展稳定性评估；其他弃渣场应根据弃渣场选址、堆渣量、最大堆渣高度和周边重要防护设施情况，开展必要的稳定性评估”的相关规定。现将本项目弃渣场梳理如下：

| 弃渣场 | 桩号 | 弃渣量（m3） | 最大堆高（m） | 弃渣场等级划分 | 水土保持措施实施情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#弃渣场 | K4+100左 | 4.3 | 15 | Ⅴ | 已实施拦挡、截水沟 | 现场已绿化 |
| 2#弃渣场 | K11+900左 | 5.5 | 12 | Ⅴ | 已实施拦挡、已绿化 |  |
| 3#弃渣场 | K28+285左 | 6.6 | 10 | Ⅴ | 已实施拦挡、已绿化 | 含县城段5.8万方弃渣 |
| 4#弃渣场 | K32+285左 | 3.8 | 8 | Ⅴ | 已实施拦挡、已绿化 | 已被征用，有手续 |
| 5#弃渣场 | K35+485左 | 8.6 | 18 | Ⅴ | 已实施拦挡、已复垦 |  |
| 6#弃渣场 | K37+685右 | 3.5 | 12 | Ⅴ | 已绿化 | 已被征用，有手续 |

## 4.4 总体质量评价

本工程的水土保持工程，全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，水土保持工程的建设与管理被纳入到主体工程的建设管理体系中。项目办作为建设职能部门，负责建设工程中水土保持工程的落实和完善，下设工程技术处，实行统一领导，分工明确，各司其职。在建设过程中，建设单位对项目的策划、财务管理、建设实施等实行全程负责。监理单位做到了全过程监理，对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行抽样检查、试验、对不合格材料严禁投入使用，有效地保证了工程质量。

工作组根据监理单位提供的资料和现场检查结果，水土保持措施质量总体合格：分部工程6个，合格6个，合格率100%；单元工程858个，合格843个，合格率98.25%。

工作组认为，建设单位在建设过程中，对于区内的水土保持工程较为重视，质量管理机构健全，制度完善，工程质量单元划分合理，各单元工程，分部工程质量评定合格，各项措施保存率较高，水土保持效果明显，水土保持工程质量总体合格，有效地减少了工程建设过程中造成的水土流失量，工程基本达到《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案报告书》（报批稿）中的设计要求。

# 5.项目初期运行及水土保持效果

## 5.1 初期运行情况

本项目主体工程已经于2017年12月竣工通车。截止2020年10月，本项目已经安全运营近3年。项目运行期间，主要进行场内水土保持措施的完善工作，未产生水土流失事件。从运行初期情况看，效果良好，其中水土保持工程措施质量符合设计规范及施工要求，抗暴雨冲刷能力强，能有效防治水土流失。水土保持植物措施的保存率和成活率均满足合同要求，种植后浇水、施肥等养护管理工作落实到位，由专人负责水土保持措施的检修维护、养护管理，确保水土保持设施的正常运行，发挥效益。

## 5.2 水土保持效果

截止到2020年10月，本项目水土保持工程的实施工作受建设单位重视，切实落实了该工程《水土保持方案报告书》中所设计的水土保持措施，并根据工程建设过程中出现的情况，因地制宜地增设了部分水土保持措施，弥补了水土保持方案设计中的不足，完善了项目建设区水土流失防治体系，有效地控制了项目建设区的水土流失。

本本项目建设区总征占地面积64.15hm2，扰动地表可治理面积33.69hm2（其中工程措施面积10.61hm2，植物措施面积23.08hm2），以此计算出设计水平年六项防治指标值如下。

### 5.2.1扰动土地整治率

本项目建设区总征占地面积64.15hm2，扰动地表治理面积33.69hm2（其中工程措施面积10.61hm2，植物措施面积23.08hm2），永久建筑及硬化面积占地30.34hm2，详见表5-1。计算得扰动土地整治率99.81%，计算公式如下：

扰动土地治理率(%)=水土保持措施面积+永久建筑物占地面积建设区扰动地表面积×100%=33.69+30.3464.15×100%=99.81%

### 5.2.2水土流失总治理度

本项目建设区总征占地面积64.15hm2，扰动地表治理面积33.69hm2（其中工程措施面积10.61hm2，植物措施面积23.08hm2），项目建设共造成水土流失面积33.81hm2。计算得水土流失治理度99.65%，计算公式如下：

水土流失总治理度(%)=水土保持措施面积建设区水土流失总面积×100%=33.6933.81×100%=99.65%5.2.3拦渣率

本项目实际开挖土石方量78.85万方m3（石方42.15万m3，土方29.58万m3，表土0.61万m3，建筑垃圾0.72万m3），回填土石方量32.45万m3（石方10.93万m3，土方20.91万m3，表土0.61万m3），外借8.90万m3，废弃土石方量55.30万m3（石方36.12万m3，土方12.66万m3，建筑垃圾0.72万m3），废弃方中有取料场区开挖的石方约23万m3，用于边坡挡墙、道路边沟及挡渣墙等制作。经计算得拦渣率为99%。

### 5.2.4土壤流失控制比

本项目位于贵州省重点治理区，容许侵蚀模数为500t/km2·a，项目建设区占地面积64.15hm2，监测结果显示，指标评价区域内现状侵蚀模454.18t/km2·a。计算得土壤流失控制比为1.10，计算公式如下：

土壤流失控制比(%)=容许土壤流失量治理后平均土壤流失量=500454.18=1.10

### 5.2.5林草植被恢复率

本项目建设区扰动地表占地面积64.15hm2，项目建设区内可恢复林草面积23.2hm2，已实施的植物措施面积23.08hm2。详见表5-1，经计算得林草植被恢复率99.48%计算公式如下：

林草植被恢复率(%)=林草植被面积可恢复林草植被面积×100%=23.0823.2×100%=99.48%

### 5.2.6林草植被覆盖率

项目建设区内已实施的植物措施面积23.08hm2，项目区目前实际植被覆盖面积为23.08hm2，项目建设区占地面积为33.81hm2。计算详见表5-1，计算得林草覆盖率为35.98%，计算公式如下：

林草覆盖率=林草总面积项目建设区面积×100%=23.0833.81×100%=35.98%

表5-1 六项指标值计算表

| 项目区 | 水土流失面积 | 项目建设扰动面积 | 永久建筑面积 | 措施面积 |  |  | 可绿化面积 | 扰动土地整治率（%） | 水土流失治理度（%） | 土壤流失控制比 | 拦渣率（%） | 林草植被恢复率（%） | 林草覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 工程措施 | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 路基工程区 | 28.02 | 58.19 | 30.17 | 27.95 | 10.58 | 17.37 | 17.44 | 99.88% | 99.75% | 1.25 | 99.00% | 99.60% | 29.85% |
| 桥梁工程区 | 0.02 | 0.19 | 0.17 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 99.99% | 99.99% | 1.25 | 99.00% | 99.99% | 10.53% |
| 弃渣场区 | 3.21 | 3.21 | 0 | 3.18 | 0.03 | 3.15 | 3.18 | 99.07% | 99.07% | 0.74 | 99.00% | 99.06% | 98.13% |
| 取料场区 | 2.26 | 2.26 | 0 | 2.24 |  | 2.24 | 2.26 | 99.12% | 99.12% | 0.63 | 99.00% | 99.12% | 99.12% |
| 拌合站区 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 99.99% | 99.99% | 0.91 | 99.00% | 99.99% | 99.99% |
| 合计 | 33.81 | 64.15 | 30.34 | 33.69 | 10.61 | 23.08 | 23.2 | 99.81% | 99.65% | 1.10 | 99.00% | 99.48% | 35.98% |

### 5.2.7水土保持效果达标情况

水土保持六项指标达标情况见表5-2。

表5-2  本项目防治达标情况表

| 项目 | 单位 | 方案目标值 | 实际达到值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地治理率 | % | 95 | 99.81 | 达标 |
| 水土流失治理度 | % | 97 | 99.65 | 达标 |
| 土壤流失控制比 |  | ＞1.0 | 1.10 | 达标 |
| 拦渣率 | % | 95 | 99 | 达标 |
| 林草恢复率 | % | 99 | 99.48 | 达标 |
| 林草覆盖率 | % | 27 | 35.98 | 达标 |

综上所述，项目建设区大部分可绿化区域已覆土绿化，本项目建设区水土保持措施总体布局合理，已实施治理区域效果较为明显，充分发挥了防治水土流失的效果。调查结果表明，截止至2020年10月，六项指标全部达到并超过《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）中建设生产类一级标准及《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案报告书》（报批稿）的防治目标，但根据现场实际情况，现场部分区域林草植被恢复效果及长势还较差，建设单位后期应加强植被的管理与维护，提高项目区内的林草植被覆盖面积，减少水土流失。

## 5. 3 公众满意度调查

根据验收工作的有关规定和要求，在工作过程中，工作组向G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程周边群众发放25张水土保持公众调查表，进行民意调查。目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，从而作为本次验收工作的重要依据。所调查的对象主要是当地农民，其中男性21人，女性4人。在调查过程中，工作组发现，当地群众普遍认为G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程的建设能大大促进当地经济的发展，同时认为建设单位在建设过程中对开挖土石管理及植被建设较好。

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程在建设过程中，对于水土保持工作的相关情况开展的较为，积极开展了水土保持监测、监理工作，当地群众对建设单位对于水土保持工作的态度和力度普遍表示认可和满意。在被调查的25人中，100%的人认为项目建设对当地经济有促进，100%的人认为项目对环境有好的影响，100%的人认为项目项目建设过程中对开挖土、石管理较好，100%的人认为项目林草植被建设搞得好。详见表5-4，调查表见附件7。

表5-4项目水土保持公众调查表

| 职业 | 农民 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查项目 | 好 |  | 一般 |  | 差 |  | 合计（人） |
| 评价 | 人数(人) | 占比例(%) | 人数(人) | 占比例(%) | 人数(人) | 占比例(%) |  |
| 项目对当地经济影响 | 25 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 |
| 项目对当地环境影响 | 25 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 |
| 项目建设中对开挖土、石管理如何 | 25 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 |
| 项目林草植被建设 | 25 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 |

# 6.水土保持管理

## 6.1 组织领导

水土保持工作是项目建设主体工程不可分割的一个部分，对项目的正常和安全运行发挥着无可替代的作用。为了保证G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案的顺利实施，切实加强工程建设质量，明确参建各单位的职责，都匀市平省水库管理处负责落实项目建设过程中的水土保持工作，并将水土保持工程纳入主体工程的各项机构管理事务当中。

## 6.2 规章制度

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持工程按照其要求和程序进行工程建设的全面管理，从组织机构建立到工程管理的每一个环节的具体实施，均围绕管理目标，开展行之有效的工作，对工程安全、质量、进度、投资实行全面管理。为实现工程管理的目标，建设管理部建立了完善、高效的管理组织机构，下设工程部、财务部、安全监察部、办公室。工程部负责对整个工程的质量、进度、技术进行宏观控制，组织重大技术方案的讨论和落实，对重要节点工期的讨论和制定，参加隐蔽工程，重要部位及建筑物的验收等工作；财务部负责对工程投资的全面管理和控制，制定工程投资计划和执行检查，负责工程变更和索赔事务的处理等工作。总之各部门均按照其具体分工职责，有效开展工作。

组织管理机构的有效建立，为工程建设提供了人力、物力、技术上的保障，在完善组织机构的同时，还从工程建设管理的各方面、各环节出发，制定了各方面详细的规章制度，通过建章立制，使工程建设有章可循，实现工程管理规范化和制度化。

## 6.3 建设管理

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持工程的发包，严格按照国家《招标投标法》的要求进行，建设单位委托招投标公司成立了招投标领导小组，视工程等级、规范、性质，采取合理的招投标方式，对主体工程和投资较大的工程，始终坚持由业主、监理、设计参加的招标评标，对投标单位从资格、信誉、技术、商务各方面进行综合考核，严格按既定评标办法进行评审、打分，通过评标小组、评标委员会、领导小组的逐级审查程序，在纪律检查委员的监督下，确定最优的中标单位。目前，建设单位的主体工程和投资较大的工程均是通过招标投标决定的中标单位。

## 6.4 水土保持监测

### 6.4.1水土保持监测工作委托情况

根据《中华人民共和国水土保持法》、《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保〔2009〕187号）及《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监测规程的通知》（办水保〔2015〕139），《生产建设项目水土保持监测单位水平评价管理办法（试行）》（中水会字〔2015〕第004号），2018年6月普安县交通运输局委托贵州天保生态股份有限公司承担G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程的水土保持监测工作，接受委托后，我单位成立了G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持监测项目小组，并制定了监测工作计划。小组成员共包括 13 名管理技术人员，涉及水土保持、水工、农业水利工程、水文与水资源、林学、环境科学及地理科学等相关专业。按照监测工作计划，2018年6月，我单位组织相关监测技术人员对项目建设区进行了全面的现场踏勘，并收集了大量的相关资料。通过对收集的数据、资料的整理、分析、总结，并结合工程建设实际情况，依据相关水土保持监测技术规范，编制完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持监测实施方案》。本项目采用地面定位观测及调查监测相结合的监测技术体系，对项目建设区内的主体工程建设进度、工程建设扰动地表面积、水土流失灾害隐患、水土流失及造成的危害、水土保持工程建设情况、水土流失防治效果、水土保持工程设计及水土保持管理等开展监测。

### 6.4.2监测点布设

(一)监测点布设的基本原则

(1)代表性原则

结合新增水土流失预测结果及监测重点地段及重点对象，选择具有水土流失代表性的场所进行监测；

(2)可操作性原则

结合工程项目对水土流失的影响特点，力求经济、适用、可操作；

(3)结合工程实际情况布设原则

布设水土保持监测点应结合工程实际情况，这样才能更好的为项目水土保持监测服务，使得水土保持监测工作与项目具体情况接轨；

(4)时段对应性原则

工程建设期，在工程建设区建立适当的监测点，建立原则主要以能有效、全面的监测水土流失状况、危害及防治措施的效果为主。

林草植被恢复期，在上述监测点的基础上，在项目直接影响区内增设调查样点，建立原则以能反映人类活动对水土流失及生态环境的影响为主。

（二）监测点布设结果

根据本项目的实际情况，监测小组通过资料调阅、地面观测和调查监测等相结合的方式，对工程进行监测。按照水土保持监测规范，本工程共布设10个水土保持监测点，分别为：路基工程区3个，桥梁工程区1个，料场区1个，弃渣场区4个，拌合站区1个。

（三）监测重点地段、重点对象

在建设期中，随着本项目逐渐被扰动，裸露面积逐渐扩大，道路区、弃渣场、取料场区等区域出现大面积的裸露地表和开挖边坡，极大地加重了水土流失，若不采取措施，将存在一定的水土流失灾害隐患，因此，本工程监测的重点区域为道路区及大坝枢纽区开挖边等区域。

### 6.4.3监测过程

根据《中华人民共和国水土保持法》、《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保〔2009〕187号）及《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监测规程的通知》（办水保〔2015〕139），《生产建设项目水土保持监测单位水平评价管理办法（试行）》（中水会字〔2015〕第004号），2018年6月普安县交通运输局委托贵州天保生态股份有限公司承担G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程的水土保持监测工作，接受委托后，我单位成立了G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持监测项目小组，并制定了监测工作计划。小组成员共包括8 名管理技术人员，涉及水土保持、水工、农业水利工程、水文与水资源、林学、环境科学及地理科学等相关专业。按照监测工作计划，2018年6月，我单位组织相关监测技术人员对项目建设区进行了全面的现场踏勘，并收集了大量的相关资料。通过对收集的数据、资料的整理、分析、总结，并结合工程建设实际情况，依据相关水土保持监测技术规范，编制完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持监测实施方案》。本项目采用地面定位观测及调查监测相结合的监测技术体系，对项目建设区内的主体工程建设进度、工程建设扰动地表面积、水土流失灾害隐患、水土流失及造成的危害、水土保持工程建设情况、水土流失防治效果、水土保持工程设计及水土保持管理等开展监测。按照拟定的监测工作实施方案，分别于2018年6月、9月、12月，2019年3月、6月、9月、12月，2020年3月、6月、9月共 10余次对项目建设区开展了水土保持监测调查，先后按时逐季编制完成了2018年第二、第三、第四季度，2019年第一、第二、第三、第四季度，2020年第一、第二、第三季度水土保持监测季度报告表及水土保持监测工作开展情况总结等监测成果资料10套。自开展水土保持监测工作以来，项目监测技术人员共对项目建设区共进行了10余次全面的现场踏勘，期间在项目建设区内布置了调查观测样点10余处，先后按时编制完成的水土保持监测成果资料共计10套。2020年  10月为配合水土保持验收技术评估工作，我单位监测人员又对全线进行了全面的现场调查，并汇总监测资料，编制完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持监测总结报告》。

### 6.4.4监测报告主要结论

项目建设前：根据《方案（报批稿）》，工程建设前项目建设区土壤侵蚀模数为566.55t/km2•a，年土壤流失量约为363.44t/a。

项目建设中：监测结果显示，截止2020年5月项目施工建设期间，项目建设区实际征占地面积为64.15hm2，项目区水土流失状况为：土壤侵蚀模数为569.56t/km²·a，年均水土流失量385.14t。

项目建成后：监测结果显示，截止2020年10月，项目建设区已扰动地表面积为64.15hm2，平均土壤侵蚀模数454.18t/km²·a，自然恢复期土壤流失量为76.78t。

根据监测点观测数据，结合实地调查所得资料分析，在监测时段内（2018年6月～2020年5月），本工程扰动区域共产生土壤流失量385.14t，在项目基本建成之后的监测时段内（2020年10月～2020年10月），本工程扰动区域共产生土壤流失量76.78t。

通过监测实地调查，结合建设单位提供资料，在工程施工过程中，建设单位实施了一系列的水土流失防治措施，有效减轻了因施工建设造成的水土流失。结合水土流失防治指标动态监测结果的对比分析，可以看出，随着项目区水土保持工程措施的逐步完善，项目建设区无水土流失面积及微度流失面积大幅增加，轻度流失面积大幅减少，从项目建设区现状来看，水土流失较弃渣场区和取料场区，以上两个区域是后续运行过程中，建设单位需要重视及完善的区域。

### 6.4.5监测总体评价

工作组审阅了水土保持监测报告，调阅了原始记录和现场图片等资料；对于施工期间和运行初期水土保持措施的防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，监测单位依据现场调查、访问和经验估判等方法作出监测结论。

经我公司人员抽检复核，通过座谈讨论，经综合分析认为：水土保持监测调查总结报告符合水土保持方案的要求，监测方法可行，水土保持监测结果可信。

## 6.5 水土保持监理

### 6.5.1水土保持监理工作委托情况

受普安县交通运输局的委托，贵州天保生态股份有限公司承担了G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程的监理任务，于2015年10月签订了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持项目管理合同书》，并于2015年10月组建了G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持项目监理部，监理部于2015年10月进入现场。为了更好地反映监理工作中的投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、安全控制和信息管理的整个工作流程，使监理工作能够科学、有序地开展，监理部根据G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持项目工程的特点，编制完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持项目实施工程监理规划》和《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持项目实施工程监理实施细则》。

### 6.5.2监理工作范围

本项目水土保持监理工作范围为路基工程区、桥梁区、取料场区、弃渣场区、拌合站区水土保持设施建设管理等5部分组成，负责全面监督工程设计的水土保持开展与实施。

### 6.5.3监理制度

监理单位依据相关规程规范，结合工程建设实际情况，制定了监理人员岗位职责制度、监理实施细则编制制度、图纸会审与设计交底制度、工程开工审批制度、原材料、工程设备检验制度、工程质量检验制度、巡视、旁站监理制度等一系列制度，为保证工程建设的质量、进度和投资控制，合同、信息及安全管理等工作，起到了有力的制度保障。

### 6.5.4质量控制

监理单位建立了严格的质检和质量控制制度。要求施工单位严格按照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设项目总承包合同，业主相关程序规定进行组织施工。对于未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员拒绝签字，并要求总包单位严禁进行下一道工序施工。承包商的质量计划文件（施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、质量检验计划、雨季施工方案等）必须经过审核批准后方可执行。对各项治理措施所使用的材料（如：苗木、种子、土料、石料、水泥、混凝土）进行合格性检验与质量抽检。对各分区防治措施的施工进行质量监控，及时发现并记录纠正工程实施过程中出现的质量问题。负责各项治理措施实施过程中质量控制及中间检查、验收工作。

### 6.5.5进度控制

（1）实施前的进度控制

审查审批施工单位提交的施工进度计划，主要审核施工进度计划是否符合工程实际要求；参与项目施工单位制定供应苗木、种子、石料、水泥等材料的用量，以及调拨供应时间计划；检查施工单位各项技术保障措施，督促及时完善，保障相关工程按期开工。

（2）实施过程中的进度控制

水土保持防治措施实施过程中的进度控制，一方面进行进度检查，动态控制和调整；另一方面及时核定工程量，为向施工方支付进度款项提供依据。具体工作内容包括：（1）对施工单位进度报表的检查；（2）到施工现场检查进度情况；（3）定期召开监理例会；（4）发布工程施工暂停令和复工令；（5）工程进度的动态管理；（6）为工程进度款项的支付签署工程计量方面的监理认证意见。

### 6.5.6投资控制

水土保持监理投资控制的主要措施包括要求施工单位应依据施工图纸、概预算、合同的工程建立工程量台账；要求施工单位于施工进度计划批准后十天内，依据建设工程施工合同将合同内价款分解切块，编制与进度计划相应的各阶段及季度、月度的资金使用计划；监理审核施工单位资金使用计划，并与建设单位、施工单位协商确定相应工程款支付计划，监理工程师从造价、质量和工期等方面审查工程方案，并在工程变更前与建设单位协商确定工程变更的价款；对工程合同价中政策允许调整的建筑材料构配件、设备等价格，包括暂估价、不完全价等进行主动控制；根据合同有关条款、施工图纸，对工程进行风险分析，找出工程造价最易突破的部分和最易发生费用索赔的因素和部位，制定防范性政策；经常检查工程计量和工程款支付情况，对实际发生值与计划控制值进行分析、比较，提出投资控制的建议，并应在监理报告中向建设单位报告；严格执行工程计量和工程款支付的程序和时限要求；通过《工作联系单》与建设单位、施工单位沟通信息，提出工程投资控制的建议。

### 6.5.7监理评价

现场工作过程中，监理单位依据批复的水土保持方案，制定施工期水土保持工作内容和相关制度，合理安排监理人员，将涉及的水土保持工程全部纳入水土保持监理范围，为水土保持设施验收提供有效依据，符合水土保持要求。

## 6.6 水土保持补偿费缴纳情况

项目在水土保持方案批复后，建设单位及时按照批复文件《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案的复函》(州水务函〔2018〕28号)的要求，足额缴纳了水土保持补偿费78.11万元。

## 6.7水土保持设施管理维护

工程建设期间，水土保持工程措施布设主要是出于工程安全、施工安全考虑，修建大部分具有水土保持功能的综合护坡、排水沟、拦挡、土地整治等措施。建设后期，水土保持工程的建设与项目主体工程建设收尾工作紧密结合，主要是植被恢复措施。在水土保持设施建设完成后，项目施工区内的水土保持措施由普安县交通运输局负责维护管理。水土保持管理措施的主要任务是加强水土保持措施的后期管理，对项目区内工程措施、植物措施等水土保持措施进行定期检查，发现异常情况及时采取措施，对损坏的水土保持工程，及时进行修复、加固，确保水土保持措施的正常运行。

从目前运行情况看，工作人员认为各项制度完善，经费落实到位，水土保持设施保存率高，水土保持各项设施运行正常，水土保持效果明显。

# 7.结论

## 7.1 结论

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案基本得到落实，水土保持工程责任落实到位，水土保持措施完善，设计水平年六项指标值均已达到防治标准。

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程为新建项目，工程在项目建设期间较为重视水土保持工作，根据《中华人民共和国水土保持法》和《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》等法律、法规的要求，业主于2017年9月委托贵州天保生态股份有限公司对《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案报告书》进行编制工作，2018年6月4日获得黔西南州水务局下发的批复《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持方案的复函》(州水务函〔2018〕28号文)。本项目实际建设过程中，2#弃渣场位置与水土保持方案设计位置不符，建设单位已向当地水务局进行弃渣场的变更备案；本项目水土保持措施由主体施工单位负责施工。建设单位于2018年6月委托贵州天保生态股份有限公司负责项目建设过程中水土保持工程的监测、监理和验收工作。

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持质量管理体系健全，设计、施工和监理的质量责任明确，管理严格，确保了水土保持设施的施工质量。经过建设各方的精心组织，科学施工，规范管理，重点防护，对防治责任范围的水土流失进行了较好的治理，项目建设区等得到了及时整治、拦挡和植被恢复，基本完成了水土保持方案确定的防治任务；各项工程措施和临时措施质量均较好，部分区域植物措施根据现场情况来看恢复效果较不理想，建设单位后期应加强植物措施的管理和抚育，提高林草植被覆盖面积，减少水土流失。项目区的生态环境较工程施工期有明显改善，水土保持设施的管理维护责任明确，可以保证水土保持功能的持续有效发挥。

本项目实际共完成水土保持工程投资2240.25万元，与方案设计投资相比，实际投资比设计投资减少了182.3万元；本项目水土保持工程各项指标评价如下：扰动土地整治率达到99.81%，水土流失总治理度达到99.65%，土壤流失控制比为1.10，拦渣率达到99%，林草植被恢复率达到99.48%，林草覆盖率达到35.98%。监测结果表明，截止至2020年10月，六项指标中全部达到并超过《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）中建设生产类一级标准目标值。

经实地抽查和查阅相关资料，综合各项调查结果，工作组认为：G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程水土保持措施布局合理，质量总体合格，各工程措施结构尺寸规则，外表美观，质量符合设计要求，运行情况良好，达到了防治水土流失的目的，改善了项目区的生态环境，整体上已具备较强的水土保持功能，基本能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求。

综上所述，工作组认为G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程工程基本完成了水土保持方案和开发建设项目所要求的水土流失防治任务，完成的各项工程安全可靠，工程质量总体合格，水土保持设施基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以组织竣工验收。

## 7.2 遗留问题安排

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程在建设过程中，对于水土保持工作开展较为积极，委托相应单位开展水土保持监测、监理工作；同时在项目建设过程中，委托专业的施工单位开展场内的拦挡及排水措施施工，并积极开展了绿化等工作，但由于项目本身的特点，导致建设单位在建设过过程中还存在一些问题和不足，项目建设单位还应采取相应的水土保持措施进行完善，进一步加强水土保持监督管理力度，确保项目区内水土保持设施能正常发挥保持水土的作用。

（1）相对于主体工程建设进度而言，相当一部分水土保持措施实施 进度相对滞后，离水土保持“三同时”制度要求还有一定差距，建议建设单位在以后的工程建设活动中认真落实水土保持“三同时”制度，做好项目 建设过程中的水土流失防治工作。

（2）本项目料场区域仍存在一定面积的裸露，部分地区植被长势较差，建议建设单位对长势不好的区域进行补植，以减少水土流失；

（3）本项目弃渣场区仍有部分区植被长势较差，建设单位须及时对长势较差的区域进行补植，并检查完善弃渣场的拦挡措施，加强弃渣场的稳定性，避免水土流失灾害发生；

（4）水土保持措施在项目运行期间容易损坏，建议项目业主认真落实管护措施，对已损毁的截排水沟、挡墙、护坡等工程措施应及时进行修复，并定期对截排水沟进行清淤；对已破坏的植物措施应及时进行补植补种。

# 8.附件及附图

## 8.1 附件

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）项目立项文件；

（3）水土保持方案批复；

（4）方案变更登记表；

（5）水土保持补偿费缴费凭证；

（6）分部工程单位工程验收签证资料；

（7）群众满意度调查表；

（8）水土保持设施后续管理承诺函；

（9）设施农用地复垦协议书和申核表。

## 8.2 附图

（1）主体工程总平面图（附图1-4）；

（2）水土流失防治责任范围图（附图5-8）；

（3）水土保持措施布设竣工验收图（附图9-12）；

（4）项目建设前遥感影像图（附图12-21）。