目录

前言	1

1.项目及项目区概况	4

1.1 项目概况	4

1.2 项目区概况	9

2.水土保持方案和设计情况	12

2.1 主体工程设计	12

2.2 水土保持方案	12

2.3 水土保持方案变更	13

2.4 水土保持后续设计	13

3.水土保持方案实施情况	14

3.1 水土流失防治责任范围	14

3.2 弃渣场设置	16

3.3 取料场设置	16

3.4 水土保持措施总体布局	16

3.5 水土保持设施完成情况	16

3.6 水土保持投资完成情况	20

4.水土保持工程质量	27

4.1 质量管理体系	27

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定	27

4.3 弃渣场稳定性评估	30

4.4 总体质量评价	30

5.项目初期运行及水土保持效果	32

5.1 初期运行情况	32

5.2 水土保持效果	32

5. 3 公众满意度调查	34

6.水土保持管理	36

6.1 组织领导	36

6.2 规章制度	36

6.3 建设管理	36

6.4 水土保持监测	37

6.5 水土保持监理	40

6.6 水土保持补偿费缴纳情况	42

6.7水土保持设施管理维护	42

7.结论	43

7.1 结论	43

7.2 遗留问题安排	44

8.附件及附图	45

8.1 附件	45

8.2 附图	45

# 前言

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）工程的实施完善了城市路网、改善了当地交通环境、促进地方经济发展和旅游资源的开发、加快对沿线土地的开发利用都具有积极的现实意义和深远的社会影响。该项目的建设符合《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》（国发〔2012〕2号），因此，本项目的建设是必要的。

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程位于贵州省普安县，工程起点K0+000位于G320线普安县与晴隆县交界的大桥河，原G320线里程桩号为K2360+050；终点K40+284.419位于G320普安县与盘县交界处的三板桥，对应原G320桩号K2399+900。G320线在本次改扩建工程的K25+100处穿普安县城北面而过，由于普安县经过多年发展，城区扩容较大，现有G320线已成为城市功能道路，沿途房屋密集，行车干扰较大，根据普安县城总体规划，需在县城南面另辟新线快捷通过普安县城，过境车辆不在进入城区，故提出了新建K线方案。

2012年11月14日黔西南州发展和改革委员会下发了《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程可行性研究报告的批复》（州发改交通〔2012〕18号），根据《中华人民共和国水土保持法》和《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》等法律、法规的要求，2012年12月，项目业主委托贵州昱龙绿色产业有限公司编制本项目的水土保持方案，为此，贵州昱龙绿色产业有限公司认真组织工程技术人员深入现场踏勘，收集基础资料，按我公司现已按照《开发建设项目水土保持方案技术规范》的要求编制完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案报告书》（送审稿），方案送审后，黔西南州水务局组织有关专家对《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案报告书》（送审稿）进行会审，根据专家审查意见，修改完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案报告书》（报批稿），以下简称《方案》，黔西南州水务局于2013年2月5日下发了《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案的复函》（州水务函〔2013〕4号）。

工程在建设期，建设单位重视并积极配合，落实了水土保持监理、监测等保障措施，按照水土保持相关制度的要求开展工作，并自觉接受有关水行政主管部门的监督检查，落实了相应的水土保持措施。建设单位委托贵州天保生态股份有限公司负责项目建设过程中水土保持工程的监理工作，于2016年1月委托贵州天保生态股份有限公司负责项目建设过程中水土保持工程的监测工作和承担本项目水土保持设施验收报告编制工作，截止2021年06月，项目建设所造成的扰动土地基本得到治理。

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知）》（办水保〔2019〕172号的规定，受建设单位委托，我公司于2016年1月开始对G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）工程水土保持设施验收报告的编制工作，我公司专门成立了G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持设施验收工作组。

在本项目正式申请验收之前，工作组听取了建设单位关于工程建设情况、水土保持方案实施工作总结，以及水土保持监理单位和监测单位对水土保持工程监理和监测情况的汇报，审阅了工程档案资料，深入工程现场勘察、抽查了水土保持设施及关键部位工程，检查了工程质量，认真、仔细核实了各项措施的工程量，对水土流失防治责任范围内的水土流失现状、水土保持措施的功能及效果进行了评估，提出了相应的意见。工作组经认真分析研究，编写完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持设施验收报告》。

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）

水土保持设施验收特性表

| 验收工程名称 |  | G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段） |  |  |  | 验收工程地点 |  | 普安县 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收工程性质 |  | 改扩建 |  |  |  | 验收工程规模 |  | 二级公路 |  |
| 所在流域 |  | 珠江流域盘江水系 |  |  |  | 所属水土流失 重点防治区 |  | 安晴隆中低山省级水土流失重点预防区，黔西南岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区 |  |
| 水土保持方案批复部门、时间及文号 |  | 黔西南州水务局，2013年2月5日，（州水务函〔2013〕4号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 期 |  | 主体工程 |  |  |  |  | 2014年1月~2016年10月 |  |  |
|  |  | 水土保持工程 |  |  |  |  | 2014年1月~2016年10月 |  |  |
| 土壤流失量 |  | 水土保持方案水土流失预测总量（t） |  |  |  |  | 994.68 |  |  |
|  |  | 水土保持监测量（t） |  |  |  |  | 152.05（2016.1-2018.12） |  |  |
| 防治责任范围(hm2) |  | 水土保持方案确定的防治责任范围（hm2） |  |  |  |  | 13.75 |  |  |
|  |  | 验收的防治责任范围（hm2） |  |  |  |  | 5.43 |  |  |
| 方案拟定水土流失防治目标 | 扰动土地整治率(%) |  |  | 95 | 实际完成水土流失防治指标 |  | 扰动土地整治率(％) |  | 99.82 |
|  | 水土流失总治理度(％) |  |  | 97 |  |  | 水土流失总治理度(％) |  | 99.50 |
|  | 土壤流失控制比 |  |  | 1.0 |  |  | 土壤流失控制比 |  | 1.43 |
|  | 拦渣率(％) |  |  | 95 |  |  | 拦渣率(％) |  | 99 |
|  | 林草植被恢复率（％） |  |  | 99 |  |  | 林草植被恢复率（％） |  | 99.58 |
|  | 林草覆盖率(％) |  |  | 27 |  |  | 林草覆盖率(％) |  | 29.10 |
| 主要工程量 |  | 项目建设区 | 工程措施：主体已实施共计道路边沟3260m，骨架护坡0.65hm2，沉砂池2口，植物槽300m，雨水管1250m，雨水井3口，表土剥离12310m3； 植物措施：行道树517株，边坡植草0.35hm2，种植小金竹113株，种植灌木432株，种植油麻藤1143株，植物绿化带0.10m2。 临时措施：临时排水沟2437m，临时土袋拦挡579m，临时沉砂池5口。 |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量评定 |  | 评定项目 | 总体质量评定 |  |  |  |  | 外观质量评定 |  |
|  |  | 工程措施 | 合格 |  |  |  |  | 合格 |  |
|  |  | 植物措施 | 合格 |  |  |  |  | 合格 |  |
|  |  | 临时措施 | - |  |  |  |  | - |  |
| 投资（万元） |  | 水土保持方案投资（万元） |  |  | 790.44 |  |  |  |  |
|  |  | 实际发生投资（万元） |  |  | 763.42 |  |  |  |  |
|  |  | 减少投资主要原因 |  |  | 优化了道路征占地面积、未使用弃渣场 |  |  |  |  |
| 工程总体评价 |  | 水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规的要求，各项工程安全可靠、质量合格，总体工程质量达到了验收标准，可以组织竣工验收，正式投入运行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持方案编制单位 |  | 贵州昱龙绿色产业有限公司 |  |  |  | 施工单位 |  | 贵州省兴义公路工程有限公司 |  |
| 水土保持监测单位 |  | 贵州天保生态股份有限公司 |  |  |  | 监理单位 |  | 贵州天保生态股份有限公司 |  |
| 设施验收评估单位 |  | 贵州天保生态股份有限公司 |  |  |  | 建设单位 |  | 普安县交通运输局 |  |
| 地址/邮编 |  | 贵阳市观山湖区北大资源梦想城A07栋16楼 |  |  |  | 地址/邮编 |  | 普安县盘水街道环城北路108号 |  |
| 联系人 |  | 朱波 |  |  |  | 联系人 |  | 戴为荣 |  |
| 电话 |  | 13765124637 |  |  |  | 电话 |  | 15519904322 |  |
| 传真 |  | —— |  |  |  | 传真 |  | —— |  |

# 1.项目及项目区概况

## 1.1 项目概况

### 1.1.1 地理位置

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程位于贵州省普安县，工程起点K0+000位于G320线普安县与晴隆县交界的大桥河，原G320线里程桩号为K2360+050；终点K40+284.419位于G320普安县与盘县交界处的三板桥，对应原G320桩号K2399+900。G320线在本次改扩建工程的K25+100处穿普安县城北面而过，由于普安县经过多年发展，城区扩容较大，现有G320线已成为城市功能道路，沿途房屋密集，行车干扰较大，根据普安县城总体规划，需在县城南面另辟新线快捷通过普安县城，过境车辆不在进入城区，故提出了新建K线方案。

### 1.1.2 主要技术指标

项目名称：G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）

建设单位：普安县交通运输局

建设地点：普安县

项目规模：道路全长3260.349m，设计时速40km/h，二级公路

建设性质：新建

建设内容：道路工程、排水工程，以及道路范围内的交通、照明、环境保护等配套设施、附属工程及工程范围内的征地、拆迁安置等。

建设工期：项目建设总工期22个月，于2014年1月动工，于2016年10月竣工通车。

投资：工程总投资4008.34万元(其中土建工程投资为3073.06万元)。项目工程主要特征值详见表1-1。

表1-1G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）工程主要特征指标表

| 项 目 |  | 单位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路等级 |  | 级 | Ⅱ级公路 |
| 路基宽度 |  | m | 8.5 |
| 计算行车速度 |  | km/h | 40 |
| 线路长度 |  | m | 全长3260.349m |
| 圆曲线最小半径 |  | m/个 | 20.5/1（回头曲线） |
| 凸形竖曲线最小半径 |  | m/个 | 800/1 |
| 凹形竖曲线最小半径 |  | m/个 | 550/1 |
| 直线最大长度 |  | m | 506.1 |
| 最大纵坡 |  | % | 8 |
| 最小坡长 |  | m | 120 |
| 路面结构类型 |  | m | 沥青混凝土路面 |
| 汽车荷载等级 |  | 级 | 公路-Ⅰ级 |
| 桥梁 |  | 座 | 无 |
| 项目占地 | 路基区 | hm2 | 5.43 |
| 土石方 | 挖方 | 万m3 | 18.56 |
|  | 填方 | 万m3 | 9.66 |
| 项目投资 | 项目总投资 | 万元 | 4008.34 |
|  | 土建投资 | 万元 | 3073.06 |

### 1.1.3 项目投资

工程总投资4008.34万元(其中土建工程投资为3073.06万元)。

### 1.1.4 项目组成及布置

本项目建设主要为道路工程、交通安全及管理措施和照明工程。具体布置如下：

一、道路工程

1、道路设计方案

（1）路线平面设计

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）的建设是为了进一步改善普安县交通状况，缓解城市交通压力。项目新建道路全长3260.349m，道路平面总的按一个断面进行设置，设计行车速度40km/h。

（2）道路纵断设计

道路纵断面最大纵坡达8%。

（3）道路标准横断面设计

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）路幅宽8.5m=0.75m路肩+3.5m车行道+3.5m车行道+0.75m路肩。

2、道路路基、路面

（1）路基处理

一般路基处理：一般地段清除表层耕植土并夯实原地面，采用石分层填筑的方法进行路基回填，石料强度不小于20Mpa。部分浅挖、低填路基，当地下水位较高时，清表后对原地基进行适当处理；为保证路基边缘部分的压实度，路堤两侧各加宽填筑30cm，碾压密实后削坡。对凹地和地下水丰富路段要求地基开挖1.5～2m的井字形沟，沟中填碎石，减少地下水对路基的影响。

特殊路基处理：路线局部地段经过低洼的区域，该段路基承载力达不到设计要求，需进行换填处理，采用毛石换填，换填深度按1m计。

边坡治理：为了减少工程的造价和因地块开发所造成的不必要浪费，对道路两边的路堤路堑边坡采用放坡的形式，根据不同的地质、坡比和台高等情况，采用了三维网植草、浆砌片石护坡、窗孔肋式护坡和喷射砼、生态防护、全长粘结型锚杆等原坡面加固形式。

（2）路面

1）路面为沥青混凝土路面，按重型交通量设计。

2）路面设计年限15年。

3）结构组合：

上面层4cm细粒式改性沥青混凝土（AC13-C）（掺3‰聚丙烯腈纤维）

撒热熔沥青粘层（用量0.4L/m2）

中面层5cm中粒式沥青混凝土（AC20-C）

撒热熔沥青粘层（用量0.4L/m2）

下面层7cm粗粒式沥青混凝土（AC25-C）

热熔沥青透层1.2L/m2（面层加玻璃纤维格栅80×80）

36m水泥稳定基层（分两层施工）

15cm级配碎石垫层

30cm毛石垫层

压实土基

三、道路景观

由于该新建道路位于普安县城，城市主要道路合理的景观系统对形成良好的城市景观布局、完善的景观生态系统、宜人的城市外部空间有着重要的作用，是进一步改善城市景观空间质量，建设可持续发展城市的重要内容，是建设“生态文明城市”的一个重要组成部分。因此，本道路工程的建设须与周边景观融合为一体。

四、排水工程

本工程范围内排水仅涉及雨水排放。雨水主要收集至道路内侧的边沟内，排往下游公路排水沟。

二、交通安全及管理设施

道路交通安全及管理设施包括交通标志、标线、交通信号灯和交通智能监控系统等；均布置在路基征地红线内，其占地已统计到道路工程区。

三、照明工程

1、路灯布置

在道路两外侧靠边缘绿化带设置路灯，布置间距为30m。灯柱采用内外镀锌钢制灯杆，架高8.5m。采用高压钠灯或新型光源灯。道路照明度不低于15L×路灯电缆PVC管埋于地下。电源由路灯控制系统集中控制。路灯系统由专业设计单位统一设计。

2、照明供配电

（1）供电电源应引自附近的高压供电网，并采用双备份电源，且引专线供电，与生活电相分开，自成体系。相关的电缆和光缆沿路线走向，布设于规划设置的管道内。电缆和光缆各设一条管道，且要求全线贯通。

（2）道路沿线根据路灯负荷设变配电所。变配电所内设成套电气设备，变压器选用干式变压器。

路灯及照明供配电均布置在路基征地红线内，其占地已统计到道路工程区。

### 1.1.5 施工组织及工期

- 主要材料及来源

根据主体设计资料，项目沿线所经地区为低中山地貌区，本工程路线较短，所需填料数量不大，主体设计筑路材料来源从附近合法的料场统一采购，沥青混凝土路面采购成品材料；水泥、钢材在普安县城内购买，通过现有公路运输即可。不新增砂石料场。

水泥：当地水泥厂，运输条件较好。

钢材：主要采用水城钢厂和贵钢产品，可通过公路联运解决。

木材：用量不大，可由木材公司解决

砂石地材：本工程道路纵断挖填方量大，大量石方和砂均可就地解决。项目外购的砂石水土流失防治责任由供货商负责。

二、施工条件

道路建设离城区较近，用水用电均较为方便。施工用风为风钻凿孔，本工程采用移动式空压机供风。项目现有道路可为本项目建设提供交通通道和施工便道，运输条件能够满足施工要求，工程材料及生活设施供应方便。

三、施工工艺与方法

施工遵照先难后易，先重点工程，后一般工程的原则。首先开工路基工程、配套设施等建设项目，随后进行边坡防护工程，最后完成路面铺筑、沿线设施架设和绿化工程。

拟建道路工程由路基工程、路面工程、防护工程（植物防护、圬工防护）、排水工程等组成。其主要施工工艺为：

（1）填筑路基以机械压实为主，一般采用水平分层填筑施工，即按照断面全宽分层次逐步向上填筑。

（2）路堑边坡开挖以钻孔爆破和机械开挖为主，边坡防护以人工为主。开挖方式应从上而下、由外而里、分台阶开挖，边开挖边防护。爆破应尽量采取预裂爆破或光面爆破技术，以减少对预留岩体的破坏。

（3）路基开挖、回填平整后，即可进行路面沥青浇筑，浇筑时分层压实浇筑。

（4）路基工程遇到软基的地段要严格按设计置换软基，置换出的土方要调运至浑水沟弃渣场，严禁任意堆弃。

四、工期：2014年1月至2016年10月

### 1.1.6 土石方情况

根据本项目水土保持方案，项目建设共开挖土石方26.86万m3（包括建筑垃圾量0.02万m3），回填土石方7.13万m3，弃方19.73万m3。

经建设单位提供资料及调查结果，本项目实际开挖土石方量18.56万m3，回填土石方量9.66万m3，G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程建设借用8.90万m3用于项目回填，无废弃土石方。

### 1.1.7 征占地情况

根据本项目水土保持方案，本工程项目建设区占地面积9.11hm2，其中永久占地面积为8.82hm2，临时占地面积为0.29hm2。

根据建设单位提供资料及现场实际监测，本项目建设实际总占地5.43hm2，均为永久占地。各分区及占地情况如表1-4。

1-4 项目各区域占地情况  单位：hm2

| 项目组成 | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路基工程区 | 5.43 | 0 | 5.43 |
| 合计 | 5.43 | 0 | 5.43 |

### 1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

根据水土保持方案和建设单位提供资料资料，本工程涉及房屋拆迁500m2，电杆40根，电线、光缆等7500m。本项目采用货币包干拆迁制，拆迁安置费由建设单位统一交给地方政府，由地方政府解决拆迁问题。项目拆迁安置引起的水土流失防治工作交由地方政府负责，

## 1.2 项目区概况

### 1.2.1气象

项目区气候类型属于亚热带季风湿润气候。根据普安县气象站30年（1980年-2010年）观测资料，项目区冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人。多年平均气温为14.0℃，极端最高气温33.4℃，最低-6.9℃，≥10℃有效积温4452℃，无霜期297天，年平均日照时数1563小时，有短期冰冻现象。多年平均降雨量1257mm，5～10月份为雨季，年均蒸发量875mm，年平均相对湿度78%。项目区一小时平均点雨量为45mm，10年一遇最大一小时降水量为68.85m，20年一遇最大一小时降水量为80.10mm。年平均风速为1.8m/s，风向主要以偏南风为主。主要灾害性天气为冰雹、暴雨、霜冻。

### 1.2.2水文

1）地表水

项目区水系属珠江流域北盘江水系。沿线主要地表河流为大桥河、罗细河。大桥河，流经盘水街道办，河流流量较小，接受大气降水补给、次级支流及溪沟补给。罗细河，从西至北流经南湖街道办境内的板桥社区、西陇村龙滩组，境内长5km，流域面积4.3km2。

其次，项目区内还发育一些大型的水库（K11右侧300m高潮水库）、小型水库、泉点、雨源型溪沟，其动态变化与区内全年降水量分配基本吻合。项目区内山高谷深、水流湍急，河流、溪沟受降雨影响较大，雨季暴涨，旱季暴落，流量悬殊，遇大、暴雨易引发山洪，设计、施工都必须作好充分考虑和准备，以免造成公路的水毁问题。

2）地下水

本项目地下水主要赋存在第四系松散堆积物中的孔隙潜水，如赋存于河谷阶地，河漫滩中的地下水及赋存于坡积物中的地下水；其次的赋存于沿线岩质边坡裂隙中的基岩裂隙水。孔隙潜水相对较发育，埋深较浅，主要受大气降雨补给，向河谷排泄；基岩裂隙水相对不发育，沿线未发现裂隙泉出露，仅有小的裂隙渗水，受大气降雨水补给。

### 1.2.3土壤

根据现场调查，项目区土壤主要为黄壤。黄壤属湿润、干湿季不明显生物气候条件下发育而成的土壤，土壤中富含氧化铁、氧化铝，很容易发生水化作用，质地粘重，土壤厚度0.5～1.5m，土壤肥力Ⅱ级，土壤分散性高，团聚力弱，胶体数量少，腐殖质含量低，土壤抗蚀性较小，全剖面呈弱酸性，pH为6.0左右。

### 1.2.4植被

项项目区植被类型属于亚热带常绿阔叶林，原生植被多被破坏，由次生植被所代替，种类繁多。项目区主要分布有杉树、松树、女贞树、壳斗科、女贞、喜树等，人工栽植的树种主要有李、桃、杨梅、梨等树木。项目区（普安县）林草覆盖率为51.12%。

### 1.2.5 水土流失及防治情况

普安县全县国土总面积1453km2。根据贵州省2015年水土保持情况普查面积统计表，普安县水土流失总面积544.52km2，占全县总面积的38.10％；无明显流失面积884.48km2，占全县总面积的61.90％。水土流失面积中，轻度流失面积262.52km2，占全县总面积的18.37％；中度流失面积71.10km2，占全县总面积的4.98％；强烈流失面积78.24km2，占全县总面积的5.48％；极强烈流失面积67.59km2，占全县总面积的4.73％；剧烈流失面积65.07km2，占全县总面积的4.55％。普安县原地表侵蚀模数为2253.45t/(km2.a)，属轻度侵蚀水土流失区，项目区容许土壤侵蚀模数500t/(km2.a)。

# 2.水土保持方案和设计情况

## 2.1 主体工程设计

2012年11月14日黔西南州发展和改革委员会下发了《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程可行性研究报告的批复》（州发改交通〔2012〕18号）；2012年12月28日贵州省交通运输厅下发了《关于G320普安江西坡至三板桥公路文必山至三板桥段改扩建工程初步设计的批复》（黔交公〔2012〕37号）；2013年3月15日黔西南州发展和改革委员会下发了《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程可行性研究报告调整的批复》（州发改交通〔2013〕1号）；2013年8月27日黔西南州发展和改革委员会下发了《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程可行性研究报告的补充批复》（州发改发〔2013〕214号）；2013年11月8日贵州省交通运输厅下发了《关于G320普安江西坡至文必山公路改扩建工程初步设计的批复》（黔交公〔2013〕79号）；2014年1月26日贵州省公路局下发了《关于G320普安江西坡至三板桥公路文必山至三板桥段改扩建工程施工图设计及预算的批复》（黔路复〔2014〕13号）；2014年8月20日贵州省公路局下发了《关于G320普安县江西坡至文必山公路改扩建工程施工图设计及预算的批复》（黔路复〔2014〕181号）。

## 2.2 水土保持方案

2012年12月，建设单位委托贵州昱龙绿色产业有限公司编制该项目的水土保持方案，为此，该公司认真组织工程技术人员深入现场踏勘，收集基础资料，按我公司现已按照《开发建设项目水土保持方案技术规范》的要求编制完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案报告书》（送审稿），方案送审后，黔西南州水务局组织有关专家对《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案报告书》（送审稿）进行会审，后根据专家审查意见，修改完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案报告书》（报批稿），以下简称《方案》。2013年2月5日获得黔西南布衣族苗族自治州水务局下发的批复《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案的复函》(州水务函〔2013〕4号文)。

## 2.3 水土保持方案变更

本项目实际建设过程中，未发生水土保持方案变更。

## 2.4 水土保持后续设计

本项目初步设计包含了现场部分水土保持措施设计，设计深度达到初步设计深度；项目建设过程中施工单位严格按照施工图进行施工，经实施后现场治理情况基本达到水土保持方案的要求，治理效果明显。

# 3.水土保持方案实施情况

## 3.1 水土流失防治责任范围

### 3.1.1方案设计水土流失防治责任范围

根据黔西南布衣族苗族自治州水务局下发的《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案的复函》（州水务函〔2013〕4号），本项目水土流失防治责任范围总面积13.75hm2，其中：项目建设区面积9.11hm2，直接影响区面积4.64hm2。详细的水土流失防治责任范围见表3-1。

表3-1方案设计水土流失防治责任范围  单位：hm2

| 项目组成 | 防治责任范围（hm2） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设区 |  |  | 直接影响区 | 合 计 |
|  | 小计 | 永久占地 | 临时占地 |  |  |
| 路基区 | 6.97 | 6.97 |  | 4.24 | 11.21 |
| 渣场区 | 1.85 | 1.85 |  | 0.37 | 2.22 |
| 附属工程 | 0.29 |  | 0.29 | 0.03 | 0.32 |
| 合计 | 9.11 | 8.82 | 0.29 | 4.64 | 13.75 |

### 3.1.2施工建设期实际的水土流失防治责任范围变更情况

根据现场监测，项目实际防治责任范围为5.43hm2，均为建设区面积，无直接影响区面积，详细的实际水土流失防治责任范围见表3-2。

表3-3 项目建设区防治责任范围变化表  单位hm²

| 项目组成 | 方案设计防治责任范围 |  |  | 实际防治责任范围 |  |  | 变化情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 |  |
| 路基工程区 | 6.97 | 4.24 | 11.21 | 5.43 | 0 | 5.43 | -1.54 | -4.24 | -5.78 |  |
| 渣场区 | 1.85 | 0.37 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | -1.85 | -0.37 | -2.22 | 项目产生弃渣均用于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程项目建设回填，未设置弃渣场 |
| 附属工程区 | 0.29 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | -0.29 | -0.03 | -0.32 | 根据建设单位提供资料，本项目建设离县城较近，住宿和水电使用方便，临时堆土于路基工程区内，未单独征占地 |
| 合计 | 9.11 | 4.64 | 13.75 | 5.43 | 0 | 5.43 | -3.68 | -4.64 | -8.32 |  |

注：‘+’为增加，‘-’为减少

## 3.2 弃渣场设置

根据水土保持方案，本项目方案设计1个弃渣场，占地面积为1.85hm2，弃渣量为19.73万m3；根据建设单位提供资料，本项目实际开挖土石方量18.56万m3，回填土石方量9.66万m3，G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程建设借用8.90万m3用于项目回填，无废弃土石方。

## 3.3 取料场设置

根据本项目水土保持方案和建设单位提供资料，本项目建设使用建筑材料均从普安县地瓜镇新寨砂石厂购买（砂石料供应协议见附件），未设置取料场。

## 3.4 水土保持措施总体布局

根据现场调查及查阅监测等相关资料，按照各防治分区的特点，本项目采用工程措施、植物措施相结合，构成了完整的水土流失防治措施体系，对施工过程中造成的水土流失起到了有效防治效果。

通过现场核查工程各项水土保持措施的运行情况，项目区已实施的水土保持措施及其布局合理，满足方案确定的防治措施体系总要求，符合工程建设实际，水土流失防治效果显著。

工程已实施的水土保持措施总体布局合理，水土保持设施运行正常，取得了较好的水土流失防治效益，符合主体工程和水土保持要求。

## 3.5 水土保持设施完成情况

### 3.5.1水土保持工程单元划分及实施进度

为保证工程质量，根据本工程的具体情况，G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）项目水土保持工程中划分为4个单位工程（斜坡防护工程、防洪排导工程、土地整治工程、植被建设工程），5个分部工程，78个单元工程。其划分情况如下：

1）斜坡防护工程

综合护坡分部工程，按面积划分为1个单元工程；

2）防洪排导工程

防洪排水分部工程，按长度划分为34个单元工程；

3）土地整治工程

场地整治分部工程，按面积划分为4个单元工程；

4）植被建设工程

点片状植被分部工程，按面积分为4个单元工程；

线状植被分部工程，按照长度分为35个单元工程；

根据主体工程资料，G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）工程措施实施年限为2014～2016年，绿化工程及其后期养护实施年限为2015～2016年。

### 3.5.2方案设计与实际完成水土保持措施工程量对比

根据水土保持监理资料和其他相关工程资料统计，截止2020年10月，该项目实施的水土保持措施如下：

工程措施：主体已实施共计道路边沟3260m，骨架护坡0.65hm2，沉砂池2口，植物槽300m，雨水管1250m，雨水井3口，表土剥离12310m3；

植物措施：行道树517株，边坡植草0.35hm2，种植小金竹113株，种植灌木432株，种植油麻藤1143株，植物绿化带0.10m2。

临时措施：临时排水沟2437m，临时土袋拦挡579m，临时沉砂池5口。

表3-4   项目建设区方案设计与实际完成水土保持工程措施对比表

| 序号 | 项目 | 单位 | 方案设计量 | 实际完成量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程措施 |  |  |  |  |
| 一 | 路基工程区 |  |  |  |  |
| 1 | 道路边沟 | m | 3260 | 3345 | 85 |
| 2 | 骨架护坡 | hm2 | 2.52 | 0.65 | -1.87 |
| 4 | 沉砂池 | 口 | 4 | 2 | -2 |
| 5 | 砖砌植物槽 | m | 0 | 300 | 300 |
| 6 | 雨水管 | m | 0 | 1250 | 1250 |
| 7 | 雨水井 | 口 | 0 | 34 | 34 |
| 8 | 表土剥离 | m3 | 11210 | 12310 | 1100 |
| 二 | 附属工程防治区 |  |  |  |  |
| 1 | 覆土整治 | m3 | 720 | 0 | -720 |
| 2 | 表土剥离 | m3 | 720 | 0 | -720 |
| 三 | 渣场区 |  |  |  |  |
| 1 | 挡渣墙 | m | 12 | 0 | -12 |
| 2 | 截水沟 | m | 180 | 0 | -180 |
| 3 | 排水涵管 | m | 210 | 0 | -210 |
| 4 | 沉砂池 | 口 | 1 | 0 | -1 |
| 5 | 覆土整治 | m3 | 9910 | 0 | -9910 |
| 6 | 表土剥离 | m3 | 2240 | 0 | -2240 |

注：“+”为增加，“-”为减少。

表3-5      项目建设区方案设计与实际完成水土保持植物措施对比表

| 序号 | 项目 | 单位 | 方案设计量 | 实际完成量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ | 植物措施 |  |  |  |  |
| 一 | 路基工程区 |  |  |  |  |
| 1 | 行道树 | 株 | 652 | 517 | -135 |
| 2 | 挂网喷播植草护坡 | hm2 | 0.5 | 0 | -0.5 |
| 3 | 边坡植草 | hm2 | 2.74 | 0.35 | -2.39 |
| 4 | 种植小金竹 | 株 | 0 | 113 | 113 |
| 5 | 种植灌木 | 株 | 0 | 432 | 432 |
| 6 | 种植油麻藤 | 株 | 0 | 1143 | 1143 |
| 7 | 植物绿化带 | hm2 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 二 | 附属工程防治区 |  |  |  |  |
| 1 | 撒播黑麦草 | hm2 | 0.14 | 0 | -0.14 |
| 三 | 渣场区 |  |  |  |  |
| 1 | 播撒黑麦草 | hm2 | 1.85 | 0 | -1.85 |
| 2 | 香樟造林 | 株 | 740 | 0 | -740 |

注：“+”为增加，“-”为减少。

表3-6      项目建设区方案设计与实际完成水土保持临时措施对比表

| 序号 | 项目 | 单位 | 方案设计量 | 实际完成量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ | 临时措施 |  |  |  |  |
| 一 | 路基工程区 |  |  |  |  |
| 1 | 临时排水沟 | m | 1800 | 2437 | 637 |
| 2 | 临时土袋拦挡 | m | 1360 | 579 | -781 |
| 3 | 临时沉砂池 | 口 | 4 | 5 | 1 |
| 二 | 附属工程防治区 |  |  |  |  |
| 1 | 临时排水沟 | m | 280 | 0 | -280 |
| 2 | 临时土袋拦挡 | m | 80 |  | -80 |
| 3 | 临时沉砂池 | 口 | 2 |  | -2 |
| 4 | 临时土工布覆盖 | m2 | 1500 |  | -1500 |
| 三 | 渣场区 |  |  |  |  |
| 1 | 临时排水沟 | m | 180 |  | -180 |
| 2 | 临时土袋拦挡 | m | 120 |  | -120 |

注：“+”为增加，“-”为减少。

### 3.5.3土保持设施完成情况评价

a）工程措施

建设单位在建设过程中，实施了大量的道路边沟、排水管、雨水井、砖砌植物槽等水土保持工程措施，增强了路基开挖回填稳定性，解决了其排水问题。经过调查、分析，本项目路基工程边坡基本稳定，经过多年的雨季考验未发生水土流失灾害。因此，从水土保持角度来看，现有的工程措施和措施量基本能够满足水土保持工作的要求。

b）植物措施

本工程施工过程中，建设单位实施了大量的行道树、小金竹、油麻藤等乔木、灌木及爬藤植物等恢复措施，根据实际情况，对裸露边坡采取乔灌草相结合的植被恢复，不仅美化生产环境，同时有效防治水土流失。对施工场地在施工结束后根据项目处区域的实际情况采取并新增了种植小金竹、油麻藤、灌木等绿化措施的面积，既起到了水土保持作用，又增强了绿化效果。综上各区能够满足水土保持工作的要求。

c）临时措施

本工程在建设过程中没建设单位根据实际情况实施了临时排水沟、临时土袋拦挡和临时沉砂池等临时措施，从建设过程减少了水土流失。

综上所述，本项目已实施水土保持设施能基本满足本项目水土保持工作要求，建设单位在后续运行中应加强水土保持设施的维护，提高本项目水土保持设施防治效益。

## 3.6 水土保持投资完成情况

工作组通过听取汇报、现场考察和查阅资料，就G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案所列水土保持概算与水土保持工程投资落实情况和资金的使用情况进行了细致的核查。资料依据：

（1）《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案报告书（报批稿）》；

（2）《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案的复函》（州水务函〔2013〕4号）；

（3）《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案实施工作总结报告》；

（4）《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持监测调查总结报告》；

（5）《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持监理总结报告》；

（6）G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）财务管理制度；

（7）G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持设施部分结算资料；

（8）G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）缴纳水土保持补偿费的收据。

### 3.6.1水土保持方案批复投资

根据《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案报告书》（报批稿）及其批复文件《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案的复函》（州水务函〔2013〕4号），本项目水土保持总投资790.44 万元（主体工程已计列投资598.52万元，本方案新增投资191.92万元）；其中水土保持工程静态投资785.89万元，水土保持设施补偿费4.56万元。水土保持工程静态投资中：工程措施420.64万元，植物措施213.62万元，临时工程44.57万元，独立费用62.57万元（其中水土保持监测费15.00万元，水土保持监理费15.00万元），基本预备费44.48 万元。

### 3.6.2水土保持工程实际完成投资

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持工程总投资为763.42万元，其中，水土保持工程静态总投资758.86万元，水土保持设施补偿费4.56万元。水土保持工程建设总投资中，工程措施费337.97万元，植物措施费309.75万元，临时工程费48.57万元，独立费用62.57万元(其中水土保持监理费19万元，水土保持监测费13.2万元)。与方案设计投资相比，实际投资比设计投资减少了27.02万元。方案设计水土保持投资详见表3-6，实际完成水土保持投资详见表3-7，投资变化表详见表3-8。

表3-6  水保方案设计投资  单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 植物措施费 |  |  |  | 独立费用 | 主体投资 | 本方案新增投资 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽(种)植费 | 苗木、草种子费 | 抚育管理费 | 小计 |  |  |  |  |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  | 395.10 | 25.54 | 420.64 |
| 一 | 拦挡工程 | 272.30 |  |  |  |  |  | 265.32 | 6.98 | 272.30 |
| 二 | 防洪工程 | 132.99 |  |  |  |  |  | 129.78 | 3.21 | 132.99 |
| 三 | 土地整治 | 15.35 |  |  |  |  |  |  | 15.35 | 15.35 |
| 第二部分 植物措施 |  |  | 1.31 | 8.49 | 0.40 | 10.20 |  | 203.42 | 10.20 | 213.62 |
| 一 | 种 草 |  | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.38 |  | 197.07 | 0.38 | 197.45 |
| 二 | 种 树 |  | 1.20 | 8.38 | 0.24 | 9.82 |  | 6.35 | 9.82 | 16.17 |
| 第三部分 施工临时工程 |  | 44.57 |  |  |  |  |  |  | 44.57 | 44.57 |
| 一 | 临时防护工程 | 35.44 |  |  |  |  |  |  | 35.44 | 35.44 |
| 二 | 其他临时工程 | 9.13 |  |  |  |  |  |  | 9.13 | 9.13 |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.57 | 62.57 |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  |  |  | 13.07 |  | 13.07 | 13.07 |
| 二 | 工程建设监理费 |  |  |  |  |  | 15.00 |  | 15.00 | 15.00 |
| 三 | 水土保持监测费 |  |  |  |  |  | 15.00 |  | 15.00 | 15.00 |
| 四 | 水土保持方案编制费 |  |  |  |  |  | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 |
| 五 | 水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费 |  |  |  |  |  | 8.00 |  | 8.00 | 8.00 |
| 六 | 水土保持技术文件技术咨询服务费 |  |  |  |  |  | 1.50 |  | 1.50 | 1.50 |
| 一至四部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 741.40 |
| 基本预备费（6%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.48 |
| 水土保持工程建设投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785.89 |
| 水土保持设施补偿费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.56 |
| 水土保持总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790.44 |

表3-7  实际完成水土保持投资表  单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 植物措施费 | 独立费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  | 337.97 |  |  | 337.97 |
| 一 | 拦挡工程 | 125.32 |  |  | 125.32 |
| 二 | 防洪工程 | 206.31 |  |  | 206.31 |
| 三 | 土地整治 | 6.34 |  |  | 6.34 |
| 第二部分 植物措施 |  |  | 309.75 |  | 309.75 |
| 一 | 种 草 |  | 18.43 |  | 18.43 |
| 二 | 种 树 |  | 291.32 |  | 291.32 |
| 第三部分 施工临时工程 |  | 48.57 |  |  | 48.57 |
| 一 | 临时防护工程 | 39.44 |  |  | 39.44 |
| 二 | 其他临时工程 | 9.13 |  |  | 9.13 |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  | 62.57 | 62.57 |
| 一 | 建设管理费 |  |  | 13.07 | 13.07 |
| 二 | 工程建设监理费 |  |  | 19 | 19 |
| 三 | 水土保持监测费 |  |  | 13.2 | 13.2 |
| 四 | 水土保持方案编制费 |  |  | 10 | 10 |
| 五 | 水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费 |  |  | 5.8 | 5.8 |
| 六 | 水土保持技术文件技术咨询服务费 |  |  | 1.5 | 1.5 |
| 水土保持工程建设投资 |  |  |  |  | 758.86 |
| 水土保持设施补偿费 |  |  |  |  | 4.56 |
| 水土保持总投资 |  |  |  |  | 763.42 |

表3-8方案设计与实际完成水土保持投资对比表单位  单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 方案设计投资 | 合计 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  | 420.64 | 337.97 | -82.67 |
| 一 | 拦挡工程 | 272.3 | 125.32 | -146.98 |
| 二 | 防洪工程 | 132.99 | 206.31 | 73.32 |
| 三 | 土地整治 | 15.35 | 6.34 | -9.01 |
| 第二部分 植物措施 |  | 213.62 | 309.75 | 96.13 |
| 一 | 种 草 | 197.45 | 18.43 | -179.02 |
| 二 | 种 树 | 16.17 | 291.32 | 275.15 |
| 第三部分 施工临时工程 |  | 44.57 | 48.57 | 4 |
| 一 | 临时防护工程 | 35.44 | 39.44 | 4 |
| 二 | 其他临时工程 | 9.13 | 9.13 | 0 |
| 第四部分 独立费用 |  | 62.57 | 62.57 | 0 |
| 一 | 建设管理费 | 13.07 | 13.07 | 0 |
| 二 | 工程建设监理费 | 15 | 19 | 4 |
| 三 | 水土保持监测费 | 15 | 13.2 | -1.8 |
| 四 | 水土保持方案编制费 | 10 | 10 | 0 |
| 五 | 水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费 | 8 | 5.8 | -2.2 |
| 六 | 水土保持技术文件技术咨询服务费 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 一至四部分合计 |  | 741.4 | 758.86 | 17.46 |
| 基本预备费（6%） |  | 44.48 |  | -44.48 |
| 水土保持工程建设投资 |  | 785.89 | 758.86 | -27.03 |
| 水土保持设施补偿费 |  | 4.56 | 4.56 | 0 |
| 水土保持总投资 |  | 790.44 | 763.42 | -27.02 |

注：“+”为增加“-”为减少

### 3.6.3水土保持投资变更评价

（1）工程措施：与方案对比来看，实际完成水土保持措施投资主要减少在弃渣场的拦挡工程和土地整治工程。由于项目建设过程中未使用弃渣场和附属系统区域，因此导致本项目的拦挡与土地整治工程减少；建设单位在实际建设过程中县城部分还采用的排水管和雨水井等排水工程，使得防洪工程投资增加，总体上工程措施投资减少。建设单位虽减少了工程措施投资，但现场边坡稳定，排水效果明显，起到了水土流失防治效果，从水土保持的角度认为，工程措施投资的较少较为合理。

（2）植物措施：本项目由于未使用弃渣场和附属系统区，使得方案设计的植草工程大量减少，但建设单位新增了大量的植树、种植灌木及爬藤植物等大量的植物措施，使植物措施投资整体增加。根据现场调查，现场植物措施布设到位，绿化效果明显，水土流失防治效果明显。因此，植物措施能基本满足水土保持验收要求。

（2）临时措施：建设单位在建设过程中，根据现场需要因地制宜的布设了临时防护措施，减少了建设过程中的水土流失。

（4）独立费用：本项目水土保持方案设计的独立费用为62.57万元，实际建设过程中，水土保持监测费及水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费根据实际市场情况，进行了调整，实际投入的独立费用为62.57万元，整体的独立费用未减少。建设单位按要求开展了水土保持监测、水土保持监理等相关工作，能满足水土保持验收要求。

（4）水土保持补偿费：项目在水土保持方案批复后，按照批复文件，缴纳了足额的水土保持补偿费，因此，此项费用未发生变化。足额缴纳水土保持补偿费，能满足水土保持要求。

综上所述，本项目水土保持投资、现场水土保持措施工程量及现场恢复情况基本能满足水土保持设施验收要求，建议建设单位在后期加强对已实施的水土保持措施的养护，确保水土保持措施的水土流失防治效果。

### 3.6.4投资控制和财务管理

- 水土保持工程措施结算

（1）工程进度款的支付：

A、支付方式为转账；

B、承包人根据合同编排每月进度计划，经发包人与现场工程师核实确认完成当月产值后，在合同规定期限内发包人支付本合同规定的工程进度款；

C、余款按合同附件（工程质量保修书）执行。

（2）工程竣工结算款的支付：工程结束后，承建单位编制工程决算书，填写决算申请，注明各次付款情况、按合同约定扣除的工程质保金及本次付款金额，同时附合同审核意见单、工程承包合同、工程预算书、开工报告、工程验收单，送工程管理部和计划部主管签字批准，按规定的金额审批权限审批后，交财务部审核付款。

- 水土保持植物措施结算

（1）水土保持工程形式：本项目水土保持工程由主体建设单位承担实施。

（2）水土保持植物措施的结算

费用支付：工程竣工合格并经过二年的植物养护期后，经过检查成活之后，业主方向施工队伍一次性支付绿化工程总费用。

- 财务管理办法

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）建立健全了相关的财务管理制度，规范财务行为，加强财务管理，规范资金的筹措和使用，保证了建设资金的到位及时、合理、有序，为水土保持措施的顺利实施提供了有力的资金保证。

工作组认为，G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）财务管理机构及制度健全，财务管理规范，涉及水土保持工程的结算财务账目清楚、支出基本合理。

# 4.水土保持工程质量

## 4.1 质量管理体系

建设单位比较重视工程建设中的水土保持工作，指定工程部全面负责落实项目建设过程中的水土保持工作，为方案的实施提供了组织领导保障。为加强工程质量管理，提高工程施工质量，实现工程总体目标，G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）在水土保持工程建设过程中建立健全了各项规章制度和管理机构，水土保持工作已纳入主体工程的建设管理中，制定了一系列质量管理制度。

2013年2月，在获得黔西南州税务局《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案的复函》（州水务函〔2013〕4号）之后，建设单位委托了贵州天保生态股份有限公司负责项目建设过程中水土保持工程的监理工作和项目建设过程中水土保持工程的监测工作。水土保持监理工作实行总监理工程师负责制，由总监理工程师行使建设监理合同中规定的监理职责，对工程投资、进度、质量进行了全面调查。施工单位实行了项目经理负责制，在现场设立项目经理部，成立质检组，严格执行“三检制”，对工程从开工到竣工的施工全过程进行了有效控制和管理，综上所述，说明工程建设的质量管理体系较为健全和完善。

## 4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1 项目划分及结果

为保证工程质量，根据本工程的具体情况，G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）项目水土保持工程中划分为4个单位工程（斜坡防护工程、防洪排导工程、土地整治工程、植被建设工程），5个分部工程，78个单元工程。其划分情况如下：

1）斜坡防护工程

综合护坡分部工程，按面积划分为1个单元工程；

2）防洪排导工程

防洪排水分部工程，按长度划分为34个单元工程；

3）土地整治工程

场地整治分部工程，按面积划分为4个单元工程；

4）植被建设工程

点片状植被分部工程，按面积分为4个单元工程；

线状植被分部工程，按照长度分为35个单元工程；

### 4.2.2 各防治分区工程质量评定

一、工程措施质量评价

本次工程组采用查阅资料、实地查勘等方式核查了本项目水土保持工程措施实施质量。根据监理单位提交的监理工作报告显示，水土保持工程措施共有5个子分部工程，78个单元工程。根据建设单位会同施工单位对场地内工程进行的初验和质量评定资料，评定结果合格，5个子分部工程均评为合格，其工程质量检查评定、验收结果均满足有关规范要求，（水土保持项目单元工程质量评定见表4-1）。

现场检查结果：根据工程数据资料检查及现场质量抽查，工作组认为水土保持工程措施从原材料、中间产品至成品质量合格，建筑物结构尺寸规则，外表美观，质量符合设计和规范要求，工程措施质量总体合格。

1竣工资料检查情况

工作组在建设单位提供的竣工验收资料中，查阅了本项目的验收资料，包括：水土保持监理总结报告，水土保持监测总结报告，水土保持方案实施工作总结报告，单位工程质量评定资料，分部工程质量评定资料，并按技术规范要求抽查了部分单元工程验收资料。检查结果认为，该工程项目建设水土保持工程措施施工资料较为齐全，符合档案管理标准。

2现场抽查情况

内业主要查阅了路基工程区的综合护坡、道路边沟、土地整治等，工作组随机抽取2处路基工程区的到路边沟和综合护坡，查看其质量情况，抽查质量评定为100%合格；本项目各分部水土保持工程设施的竣工验收、质量评定、材料试验及中间产品的试验报告均符合设计要求。

外业评估采用全面普查，重点查勘了路基工程区的排水、土地整治等水土保持措施，检查工程外观形状、轮廓尺寸、石料质量、表面平整度和浆砌石勾缝情况以及缺陷等，查看了各种不同类型的工程点，采取GPS测量、皮尺和钢尺丈量等方式对工程外观形状、结构尺寸、表面平整度、勾缝均匀度、沙浆密实度、工程的完整状况等进行了检查。

3质量评定

检查表明：工程的结构尺寸符合设计要求，施工工艺和方法符合技术规范要求；浆砌石工程表面平整、勾逢均匀、石料坚实，勾缝均匀密实，外观形态符合要求，基本无裂缝、脱缝现象详见表4-1。

4-1  水土保持工程措施外观质量现场抽查情况汇总表

| 序号 | 防治分区 | 抽样项目 | 数量(处) | 质量情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基工程区 | 道路边沟、综合护坡 | 2 | 合格 | 100% |  |

二、植物措施质量评价

水土保持植物措施评价，按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008），《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）和水土保持植物措施验收的相关标准进行。

1现场抽查情况

⑴检查方法和标准

现场抽查采取了现场普查和抽样详查相结合的方法进行了全面调查。使用普查方法核实植树、种草的数量和绿化面积，采取随机抽样的方法，对植物措施的质量和生长状况进行详查。

①植物防护措施面积普查

对植物措施采用实测法核实，利用激光测距仪量测每个地块周边数据，进行地块面积计算。

②土质及覆土厚度抽检

土质情况主要检查有无石砾，是否宜于种植；需覆土段厚度则根据植物工程设计中的覆土要求，结合施工现场调查核实。

③苗木规格抽检

对当年种植的乔灌树种的地径、苗高抽检，大苗则抽检胸径。抽检采用钢卷尺或卡规方式；对于较低矮草木采用钢卷尺或目测抽检。

④乔灌木种植密度抽检

采用测距仪抽检乔木树种株行距；密植灌木树种测地径采用样方调查。

⑤植被覆盖及合格率抽检

草地区内，随机选取面积1-4m²样方小区随机抽检计算覆盖度，覆盖度计算采用量测法和目测法；灌木区内，随机选取面积10-25m²样方小区随机抽检计算覆盖度，覆盖度计算采用量测法和目测法，乔木区内，随机选取面积200-400m²样方小区随机抽检计算覆盖度，覆盖度计算采用量测法和目测法；分别对草种区内、灌木区内及乔木区内的植物同时通过调查记录成活和死亡株树，计算成活率。造林成活率大于80%确认合格，计入植物措施面积；造林成活率在60%-80%之间为补植；造林成活率小于60%为不合格，不计入植物措施面积。种草按出苗成活率计算植物措施面积，出苗成活率大于80%确认合格，计入植物措施面积；60%-80%为补植，小于60%为不合格，不计入植物措施面积。

⑥生长状况抽检

对详查区内的乔、灌、花、草的抽梢、叶片色泽、病虫害、长势情况进行抽检。质量分3级：良好、一般、差。

植物措施评估工作组对项目区内植物措施的2个子分部工程，39个单元工程的实施情况进行了现场普查并拍照，对重点地段进行了详查。详查采取沿植物带随机定位抽查方式，部分植物生长良好，部分区域植物生长一般，综合植被生长情况为一般，质量较为合格。调查栽种区域主要集中在路基工程区，主要种植的行道树、爬藤植物和灌木等。

2质量评定

通过现场抽查，种植的乔木、草种、灌木长势良好，草种部分区域长势较好，乔木长势较好及成活率较高。

## 4.3 弃渣场稳定性评估

根据水土保持方案，本项目方案设计1个弃渣场，占地面积为1.85hm2，弃渣量为19.73万m3；根据建设单位提供资料，本项目实际开挖土石方量18.56万m3，回填土石方量9.66万m3，G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程建设借用8.90万m3用于项目回填，无废弃土石方。因此，本项目未设置弃渣场。

## 4.4 总体质量评价

本工程的水土保持工程，全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，水土保持工程的建设与管理被纳入到主体工程的建设管理体系中。项目办作为建设职能部门，负责建设工程中水土保持工程的落实和完善，下设工程技术处，实行统一领导，分工明确，各司其职。在建设过程中，建设单位对项目的策划、财务管理、建设实施等实行全程负责。监理单位做到了全过程监理，对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行抽样检查、试验、对不合格材料严禁投入使用，有效地保证了工程质量。

工作组根据监理单位提供的资料和现场检查结果，水土保持措施质量总体合格：分部工程5个，合格5个，合格率100%；单元工程78个，合格78个，合格率100%。

工作组认为，建设单位在建设过程中，对于区内的水土保持工程较为重视，质量管理机构健全，制度完善，工程质量单元划分合理，各单元工程，分部工程质量评定合格，各项措施保存率较高，水土保持效果明显，水土保持工程质量总体合格，有效地减少了工程建设过程中造成的水土流失量，工程基本达到《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案报告书》（报批稿）中的设计要求。

# 5.项目初期运行及水土保持效果

## 5.1 初期运行情况

本项目主体工程已经于2016年10月竣工通车。截止2020年10月，本项目已经安全运营近4年。项目运行期间，主要进行场内水土保持措施的完善工作，未产生水土流失事件。从运行初期情况看，效果良好，其中水土保持工程措施质量符合设计规范及施工要求，抗暴雨冲刷能力强，能有效防治水土流失。水土保持植物措施的保存率和成活率均满足合同要求，种植后浇水、施肥等养护管理工作落实到位，由专人负责水土保持措施的检修维护、养护管理，确保水土保持设施的正常运行，发挥效益。

## 5.2 水土保持效果

截止到2020年10月，本项目水土保持工程的实施工作受建设单位重视，切实落实了该工程《水土保持方案报告书》中所设计的水土保持措施，并根据工程建设过程中出现的情况，因地制宜地增设了部分水土保持措施，弥补了水土保持方案设计中的不足，完善了项目建设区水土流失防治体系，有效地控制了项目建设区的水土流失。

本项目建设区总征占地面积5.43hm2，扰动地表治理面积1.98hm2（其中工程措施面积0.50hm2，植物措施面积1.48hm2），以此计算出设计水平年六项防治指标值如下。

### 5.2.1扰动土地整治率

本项目建设区总征占地面积5.43hm2，扰动地表治理面积1.98hm2（其中工程措施面积0.50hm2，植物措施面积1.48hm2），永久建筑及硬化面积占地3.44hm2，详见表5-1。计算得扰动土地整治率99.82%，计算公式如下：

扰动土地治理率(%)=水土保持措施面积+永久建筑物占地面积建设区扰动地表面积×100%=1.98+3.445.43×100%=99.82%

### 5.2.2水土流失总治理度

本项目建设区总征占地面积5.43hm2，扰动地表治理面积1.98hm2（其中工程措施面积0.50hm2，植物措施面积1.48hm2），项目建设共造成水土流失面积1.99hm2。计算得水土流失治理度99.50%，计算公式如下：

水土流失总治理度(%)=水土保持措施面积建设区水土流失总面积×100%=1.981.99×100%=99.50%

### 5.2.3拦渣率

经建设单位提供资料及调查结果，本项目实际开挖土石方量18.56万m3，回填土石方量9.66万m3，G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程建设借用8.90万m3用于项目回填，无废弃土石方。经计算得拦渣率大于99%。

### 5.2.4土壤流失控制比

本项目位于贵州省重点治理区，容许侵蚀模数为500t/km2·a，项目建设区占地面积5.43hm2，监测结果显示，指标评价区域内现状侵蚀模350t/km2·a。计算得土壤流失控制比为1.43，计算公式如下：

土壤流失控制比(%)=容许土壤流失量治理后平均土壤流失量=500350=1.43

### 5.2.5林草植被恢复率

本项目建设区扰动地表占地面积5.43hm2，项目建设区内可恢复林草面积1.18hm2，已实施的植物措施面积1.175hm2。详见表5-1，经计算得林草植被恢复率99.58%计算公式如下：

林草植被恢复率(%)=林草植被面积可恢复林草植被面积×100%=1.1751.18×100%=99.58%

### 5.2.6林草植被覆盖率

项目建设区内已实施的植物措施面积1.48hm2，项目区目前实际植被覆盖面积为1.58hm2，项目建设区占地面积为5.43hm2。计算详见表5-1，计算得林草覆盖率为29.10%，计算公式如下：

林草覆盖率=林草总面积项目建设区面积×100%=1.585.43×100%=29.10%

### 5.2.7水土保持效果达标情况

水土保持六项指标达标情况见表5-2。

表5-2  本项目防治达标情况表

| 项目 | 单位 | 方案目标值 | 实际达到值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地治理率 | % | 95 | 99.82 | 达标 |
| 水土流失治理度 | % | 97 | 99.50 | 达标 |
| 土壤流失控制比 |  | ＞1.0 | 1.43 | 达标 |
| 拦渣率 | % | 95 | 99 | 达标 |
| 林草恢复率 | % | 99 | 99.58 | 达标 |
| 林草覆盖率 | % | 27 | 29.10 | 达标 |

综上所述，项目建设区大部分可绿化区域已覆土绿化，本项目建设区水土保持措施总体布局合理，已实施治理区域效果较为明显，充分发挥了防治水土流失的效果。调查结果表明，截止至2020年10月，六项指标全部达到并超过《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）中建设生产类一级标准及《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案报告书》（报批稿）的防治目标，建设单位在后期加强对已实施的水土保持措施的养护，确保水土保持措施的水土流失防治效果。

## 5. 3 公众满意度调查

根据验收工作的有关规定和要求，在工作过程中，工作组向G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）周边群众发放20张水土保持公众调查表，进行民意调查。目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，从而作为本次验收工作的重要依据。所调查的对象主要是当地农民，其中男性16人，女性4人。在调查过程中，工作组发现，当地群众普遍认为G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）的建设能大大促进当地经济的发展。

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）在建设过程中，对于水土保持工作的相关情况开展的较为，积极开展了水土保持监测、监理工作，当地群众对建设单位对于水土保持工作的态度和力度普遍表示认可和满意。在被调查的20人中，90%的人认为项目建设对当地经济有促进，95%的人认为项目对环境有好的影响，100%的人认为建设单位对土石方管理较好，90%的人认为项目林草植被建设搞得好。详见表5-4。

表5-4项目水土保持公众调查表

| 职业 | 农民 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查项目 | 好 |  | 一般 |  | 差 |  | 合计（人） |
| 评价 | 人数(人) | 占比例(%) | 人数(人) | 占比例(%) | 人数(人) | 占比例(%) |  |
| 项目对当地经济影响 | 20 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 |
| 项目对当地环境影响 | 20 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 |
| 建设单位对土石方管理 | 20 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 |
| 项目林草植被建设 | 20 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 |

# 6.水土保持管理

## 6.1 组织领导

水土保持工作是项目建设主体工程不可分割的一个部分，对项目的正常和安全运行发挥着无可替代的作用。为了保证G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案的顺利实施，切实加强工程建设质量，明确参建各单位的职责，都匀市平省水库管理处负责落实项目建设过程中的水土保持工作，并将水土保持工程纳入主体工程的各项机构管理事务当中。

## 6.2 规章制度

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持工程按照其要求和程序进行工程建设的全面管理，从组织机构建立到工程管理的每一个环节的具体实施，均围绕管理目标，开展行之有效的工作，对工程安全、质量、进度、投资实行全面管理。为实现工程管理的目标，建设管理部建立了完善、高效的管理组织机构，下设工程部、财务部、安全监察部、办公室。工程部负责对整个工程的质量、进度、技术进行宏观控制，组织重大技术方案的讨论和落实，对重要节点工期的讨论和制定，参加隐蔽工程，重要部位及建筑物的验收等工作；财务部负责对工程投资的全面管理和控制，制定工程投资计划和执行检查，负责工程变更和索赔事务的处理等工作。总之各部门均按照其具体分工职责，有效开展工作。

组织管理机构的有效建立，为工程建设提供了人力、物力、技术上的保障，在完善组织机构的同时，还从工程建设管理的各方面、各环节出发，制定了各方面详细的规章制度，通过建章立制，使工程建设有章可循，实现工程管理规范化和制度化。

## 6.3 建设管理

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持工程的发包，严格按照国家《招标投标法》的要求进行，建设单位委托招投标公司成立了招投标领导小组，视工程等级、规范、性质，采取合理的招投标方式，对主体工程和投资较大的工程，始终坚持由业主、监理、设计参加的招标评标，对投标单位从资格、信誉、技术、商务各方面进行综合考核，严格按既定评标办法进行评审、打分，通过评标小组、评标委员会、领导小组的逐级审查程序，在纪律检查委员的监督下，确定最优的中标单位。目前，建设单位的主体工程和投资较大的工程均是通过招标投标决定的中标单位。

## 6.4 水土保持监测

### 6.4.1水土保持监测工作委托情况

根据《中华人民共和国水土保持法》、《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保〔2009〕187号）及《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监测规程的通知》（办水保〔2015〕139），《生产建设项目水土保持监测单位水平评价管理办法（试行）》（中水会字〔2015〕第004号），2016年1月普安县交通运输局委托贵州天保生态股份有限公司承担G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）的水土保持监测工作，接受委托后，我单位成立了G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持监测项目小组，并制定了监测工作计划。小组成员共包括4名管理技术人员，涉及水土保持、水工、环境科学及地理科学等相关专业。按照监测工作计划，2016年1月，我单位组织相关监测技术人员对项目建设区进行了全面的现场踏勘，并收集了大量的相关资料。通过对收集的数据、资料的整理、分析、总结，并结合工程建设实际情况，依据相关水土保持监测技术规范，编制完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持监测实施方案》。本项目采用地面定位观测及调查监测相结合的监测技术体系，对项目建设区内的主体工程建设进度、工程建设扰动地表面积、水土流失灾害隐患、水土流失及造成的危害、水土保持工程建设情况、水土流失防治效果、水土保持工程设计及水土保持管理等开展监测。

### 6.4.2监测点布设

(一)监测点布设的基本原则

(1)代表性原则

结合新增水土流失预测结果及监测重点地段及重点对象，选择具有水土流失代表性的场所进行监测；

(2)可操作性原则

结合工程项目对水土流失的影响特点，力求经济、适用、可操作；

(3)结合工程实际情况布设原则

布设水土保持监测点应结合工程实际情况，这样才能更好的为项目水土保持监测服务，使得水土保持监测工作与项目具体情况接轨；

(4)时段对应性原则

工程建设期，在工程建设区建立适当的监测点，建立原则主要以能有效、全面的监测水土流失状况、危害及防治措施的效果为主。

林草植被恢复期，在上述监测点的基础上，在项目直接影响区内增设调查样点，建立原则以能反映人类活动对水土流失及生态环境的影响为主。

（二）监测点布设结果

根据本项目的实际情况，监测小组通过资料调阅、地面观测和调查监测等相结合的方式，对工程进行监测。按照水土保持监测规范，本工程共布设2个水土保持监测点，分别为：路基工程区2个。

（三）监测重点地段、重点对象

在建设期中，随着本项目逐渐被扰动，裸露面积逐渐扩大，道路区出现大面积的裸露地表和开挖边坡，极大地加重了水土流失，若不采取措施，将存在一定的水土流失灾害隐患，因此，本工程监测的重点区域为道路区开挖边区域。

### 6.4.3监测过程

根据《中华人民共和国水土保持法》、《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保〔2009〕187号）及《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监测规程的通知》（办水保〔2015〕139），《生产建设项目水土保持监测单位水平评价管理办法（试行）》（中水会字〔2015〕第004号），2018年6月普安县交通运输局委托贵州天保生态股份有限公司承担G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）的水土保持监测工作，接受委托后，我单位成立了G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持监测项目小组，并制定了监测工作计划。小组成员共包括4名管理技术人员，涉及水土保持、水工、环境科学及地理科学等相关专业。按照监测工作计划，2016年1月，我单位组织相关监测技术人员对项目建设区进行了全面的现场踏勘，并收集了大量的相关资料。通过对收集的数据、资料的整理、分析、总结，并结合工程建设实际情况，依据相关水土保持监测技术规范，编制完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持监测实施方案》。本项目采用地面定位观测及调查监测相结合的监测技术体系，对项目建设区内的主体工程建设进度、工程建设扰动地表面积、水土流失灾害隐患、水土流失及造成的危害、水土保持工程建设情况、水土流失防治效果、水土保持工程设计及水土保持管理等开展监测。按照拟定的监测工作实施方案，分别于2016年3月、6月、9月、12月，2017年3月、6月、9月、12月，2018年3月、6月、9月、12月共 12余次对项目建设区开展了水土保持监测调查，先后按时逐季编制完成了2016年第一、第二、第三、第四季度，2017年第一、第二、第三季度、第四季度，，2018年第一、第二、第三季度、第四季度水土保持监测季度报告表及水土保持监测工作开展情况总结等监测成果资料12套。自开展水土保持监测工作以来，项目监测技术人员共对项目建设区共进行了12余次全面的现场踏勘，期间在项目建设区内布置了调查观测样点2余处，先后按时编制完成的水土保持监测成果资料共计12套。2020年  10月为配合水土保持验收技术评估工作，我单位监测人员又对全线进行了全面的现场调查，并汇总监测资料，编制完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持监测总结报告》。

### 6.4.4监测报告主要结论

项目建设前：根据《方案（报批稿）》，工程建设前项目建设区土壤侵蚀模数为844t/km2•a，年土壤流失量约为76.87t/a。

项目建设中：监测结果显示，截止2016年10月项目施工建设期间，项目建设区实际征占地面积为5.43hm2，项目区水土流失状况为：土壤侵蚀模数为2100t/km²·a，年均水土流失量114.03t。

项目建成后：监测结果显示，截止2018年12月，项目建设区已扰动地表面积为5.43hm2，平均土壤侵蚀模数350t/km²·a，自然恢复期土壤流失量为38.02t。

根据监测点观测数据，结合实地调查所得资料分析，在监测时段内（2016年1月～2018年12月），本工程扰动区域共产生土壤流失量114.03t，在项目基本建成之后的监测时段内（2020年10月～2020年10月），本工程扰动区域共产生土壤流失量38.02t。

通过监测实地调查，结合建设单位提供资料，在工程施工过程中，建设单位实施了一系列的水土流失防治措施，有效减轻了因施工建设造成的水土流失。结合水土流失防治指标动态监测结果的对比分析，可以看出，随着项目区水土保持工程措施的逐步完善，项目建设区无水土流失面积及微度流失面积大幅增加，轻度流失面积大幅减少。

### 6.4.5监测总体评价

工作组审阅了水土保持监测报告，调阅了原始记录和现场图片等资料；对于施工期间和运行初期水土保持措施的防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，监测单位依据现场调查、访问和经验估判等方法作出监测结论。

经我公司人员抽检复核，通过座谈讨论，经综合分析认为：水土保持监测调查总结报告符合水土保持方案的要求，监测方法可行，水土保持监测结果可信。

## 6.5 水土保持监理

### 6.5.1水土保持监理工作委托情况

受普安县交通运输局的委托，贵州天保生态股份有限公司承担了G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）的监理任务，于2016年1月签订了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持项目管理合同书》，并于2016年1月组建了G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持项目监理部，监理部于2016年1月进入现场。为了更好地反映监理工作中的投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、安全控制和信息管理的整个工作流程，使监理工作能够科学、有序地开展，监理部根据G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持项目工程的特点，编制完成了《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持项目实施工程监理规划》和《G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持项目实施工程监理实施细则》。

### 6.5.2监理工作范围

本项目水土保持监理工作范围为路基工程区1部分组成，负责全面监督工程设计的水土保持开展与实施。

### 6.5.3监理制度

监理单位依据相关规程规范，结合工程建设实际情况，制定了监理人员岗位职责制度、监理实施细则编制制度、图纸会审与设计交底制度、工程开工审批制度、原材料、工程设备检验制度、工程质量检验制度、巡视、旁站监理制度等一系列制度，为保证工程建设的质量、进度和投资控制，合同、信息及安全管理等工作，起到了有力的制度保障。

### 6.5.4质量控制

监理单位建立了严格的质检和质量控制制度。要求施工单位严格按照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设项目总承包合同，业主相关程序规定进行组织施工。对于未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员拒绝签字，并要求总包单位严禁进行下一道工序施工。承包商的质量计划文件（施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、质量检验计划、雨季施工方案等）必须经过审核批准后方可执行。对各项治理措施所使用的材料（如：苗木、种子、土料、石料、水泥、混凝土）进行合格性检验与质量抽检。对各分区防治措施的施工进行质量监控，及时发现并记录纠正工程实施过程中出现的质量问题。负责各项治理措施实施过程中质量控制及中间检查、验收工作。

### 6.5.5进度控制

（1）实施前的进度控制

审查审批施工单位提交的施工进度计划，主要审核施工进度计划是否符合工程实际要求；参与项目施工单位制定供应苗木、种子、石料、水泥等材料的用量，以及调拨供应时间计划；检查施工单位各项技术保障措施，督促及时完善，保障相关工程按期开工。

（2）实施过程中的进度控制

水土保持防治措施实施过程中的进度控制，一方面进行进度检查，动态控制和调整；另一方面及时核定工程量，为向施工方支付进度款项提供依据。具体工作内容包括：（1）对施工单位进度报表的检查；（2）到施工现场检查进度情况；（3）定期召开监理例会；（4）发布工程施工暂停令和复工令；（5）工程进度的动态管理；（6）为工程进度款项的支付签署工程计量方面的监理认证意见。

### 6.5.6投资控制

水土保持监理投资控制的主要措施包括要求施工单位应依据施工图纸、概预算、合同的工程建立工程量台账；要求施工单位于施工进度计划批准后十天内，依据建设工程施工合同将合同内价款分解切块，编制与进度计划相应的各阶段及季度、月度的资金使用计划；监理审核施工单位资金使用计划，并与建设单位、施工单位协商确定相应工程款支付计划，监理工程师从造价、质量和工期等方面审查工程方案，并在工程变更前与建设单位协商确定工程变更的价款；对工程合同价中政策允许调整的建筑材料构配件、设备等价格，包括暂估价、不完全价等进行主动控制；根据合同有关条款、施工图纸，对工程进行风险分析，找出工程造价最易突破的部分和最易发生费用索赔的因素和部位，制定防范性政策；经常检查工程计量和工程款支付情况，对实际发生值与计划控制值进行分析、比较，提出投资控制的建议，并应在监理报告中向建设单位报告；严格执行工程计量和工程款支付的程序和时限要求；通过《工作联系单》与建设单位、施工单位沟通信息，提出工程投资控制的建议。

### 6.5.7监理评价

现场工作过程中，监理单位依据批复的水土保持方案，制定施工期水土保持工作内容和相关制度，合理安排监理人员，将涉及的水土保持工程全部纳入水土保持监理范围，为水土保持设施验收提供有效依据，符合水土保持要求。

## 6.6 水土保持补偿费缴纳情况

项目在水土保持方案批复后，建设单位及时按照批复文件《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案的复函》(州水务函〔2013〕4号)的要求，足额缴纳了水土保持补偿费4.56万元。

## 6.7水土保持设施管理维护

工程建设期间，水土保持工程措施布设主要是出于工程安全、施工安全考虑，修建大部分具有水土保持功能的综合护坡、排水沟、土地整治等措施。建设后期，水土保持工程的建设与项目主体工程建设收尾工作紧密结合，主要是植被恢复措施。在水土保持设施建设完成后，项目施工区内的水土保持措施由普安县交通运输局负责维护管理。水土保持管理措施的主要任务是加强水土保持措施的后期管理，对项目区内工程措施、植物措施等水土保持措施进行定期检查，发现异常情况及时采取措施，对损坏的水土保持工程，及时进行修复、加固，确保水土保持措施的正常运行。

从目前运行情况看，工作人员认为各项制度完善，经费落实到位，水土保持设施保存率高，水土保持各项设施运行正常，水土保持效果明显。

# 7.结论

## 7.1 结论

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案基本得到落实，水土保持工程责任落实到位，水土保持措施完善，设计水平年六项指标值均已达到防治标准。

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）为新建项目，工程在项目建设期间较为重视水土保持工作，根据《中华人民共和国水土保持法》和《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》等法律、法规的要求，业主于2012年12月，建设单位委托贵州昱龙绿色产业有限公司编制该项目的水土保持方案，2013年2月5日获得黔西南布衣族苗族自治州水务局下发的批复《关于G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持方案的复函》(州水务函〔2013〕4号文)。本项目实际建设过程中，未发生水土保持方案变更；本项目水土保持措施由主体施工单位负责施工。建设单位于2016年1月委托贵州天保生态股份有限公司负责项目建设过程中水土保持工程的监测、监理和验收工作。

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持质量管理体系健全，设计、施工和监理的质量责任明确，管理严格，确保了水土保持设施的施工质量。经过建设各方的精心组织，科学施工，规范管理，重点防护，对防治责任范围的水土流失进行了较好的治理，项目建设区等得到了及时整治、拦挡和植被恢复，基本完成了水土保持方案确定的防治任务；各项工程措施和临时措施质量均较好，部分区域植物措施根据现场情况来看恢复效果较不理想，建设单位后期应加强植物措施的管理和抚育，提高林草植被覆盖面积，减少水土流失。项目区的生态环境较工程施工期有明显改善，水土保持设施的管理维护责任明确，可以保证水土保持功能的持续有效发挥。

本项目实际共完成水土保持工程投资790.44万元，与方案设计投资相比，实际投资比设计投资减少了27.02万元；本项目水土保持工程各项指标评价如下：扰动土地整治率达到99.82%，水土流失总治理度达到99.50%，土壤流失控制比为1.43，拦渣率达到99%，林草植被恢复率达到99.58%，林草覆盖率达到29.10%。监测结果表明，截止至2020年10月，六项指标中全部达到并超过《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）中建设生产类一级标准目标值。

经实地抽查和查阅相关资料，综合各项调查结果，工作组认为：G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）水土保持措施布局合理，质量总体合格，各工程措施结构尺寸规则，外表美观，质量符合设计要求，运行情况良好，达到了防治水土流失的目的，改善了项目区的生态环境，整体上已具备较强的水土保持功能，基本能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求。

综上所述，工作组认为G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）工程基本完成了水土保持方案和开发建设项目所要求的水土流失防治任务，完成的各项工程安全可靠，工程质量总体合格，水土保持设施基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以组织竣工验收。

## 7.2 遗留问题安排

G320线普安江西坡至三板桥段改扩建工程（县城段）在建设过程中，对于水土保持工作开展较为积极，委托相应单位开展水土保持监测、监理工作；同时在项目建设过程中，委托专业的施工单位开展场内的排水措施施工，并积极开展了绿化等工作，但由于项目本身的特点，导致建设单位在建设过过程中还存在一些问题和不足，项目建设单位还应采取相应的水土保持措施进行完善，进一步加强水土保持监督管理力度，确保项目区内水土保持设施能正常发挥保持水土的作用。

（1）相对于主体工程建设进度而言，相当一部分水土保持措施实施 进度相对滞后，离水土保持“三同时”制度要求还有一定差距，建议建设单位在以后的工程建设活动中认真落实水土保持“三同时”制度，做好项目建设过程中的水土流失防治工作。

（2）水土保持措施在项目运行期间容易损坏，建议项目业主认真落实管护措施，并定期对排水沟进行清淤；对已破坏的植物措施应及时进行补植补种。

# 8.附件及附图

## 8.1 附件

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）项目立项文件；

（3）水土保持方案批复；

（4）水土保持补偿费缴费凭证；

（5）群众满意度调查表。

## 8.2 附图

（1）主体工程总平面图；

（2）水土流失防治责任范围图；

（3）水土保持措施布设竣工验收图；

（4）项目建设前遥感影像图；

（5）项目建设后遥感影像图。